| 安捷檢測有限公司 標準檢驗局指定試驗室認可編號: SL2-IN/VA-T-0157 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 型式試驗報告 CNS 15598-1影音、資訊及通訊設備安全要求 |  |  |  |  |
| 標準檢驗局試驗報告指定編號: |  | SL2INT0157240077 |  |  |
| 報告編號……………..………: |  | AST-BR-24022234 |  |  |
| 申請者名稱……………..……: |  | 僑威科技股份有限公司 |  |  |
| 地址………………..…………: |  | 桃園市桃園區幸福路208號13樓 |  |  |
| 生產廠場……………..……: |  | 1. 廣州貴冠科技有限公司 |  |  |
| 地址………………..…………: |  | 廣州市增城市增江街東區高科技工業區基地B棟 |  |  |
|  |  | 2. Power Plus Technology (Vietnam) Corp |  |  |
|  |  | Lot CN5A-1, Que Vo III Industrial Park, Viet Hung Commune, Que Vo District, Bac Ninh Province, Vietnam |  |  |
| 試驗標準(規範)……………: |  | CNS 15598-1 (109年版) |  |  |
| 試驗方式…………….……: |  | 型式試驗 |  |  |
| 品名…………..…………………: |  | 電源供應器 |  |  |
| 主型號……………..……………: |  | 2ABU120M |  |  |
| 系列型號…………..……………: |  | -- |  |  |
| 廠牌/商標………………….……: |  |  |  |  |
| 額定……………………………..: |  | 輸入：100-240 V~, 50/60 Hz, 2.0 A MAX. 輸出：+24.0 V d.c., 5.0 A, 120.0 W |  |  |
| 測試項目不適用……………..…: |  | 不適用 |  |  |
| 測試樣品符合要求……………..: |  | 符合 |  |  |
| 測試樣品不符合要求.………….: |  | 不符合 |  |  |
| 試驗件收件日……..……………: |  | 113 年 02 月 22日 |  |  |
| 執行測試日………………...…...: |  | -- |  |  |
| 報告發行日…………..…………: |  | 113 年 03 月 27日 |  |  |
| 測試單位…………..………: |  | 安捷檢測有限公司 |  |  |
| 地址…………………………: |  | 新北市新店區寶興路45巷8弄16號4樓 |  |  |
| 試驗結果………..…………: |  | 符合 |  |  |
| 一般須知 - 本報告僅對測試樣品負責，於報告中指出其結果僅適用收取的樣品。 - 本報告格式乃依據CNS 15598-1(109年版)節錄製作，詳細內容須見標準。 - 本實驗室依據測試標準規定進行測試，在進行符合性分析時，不考慮量測不確定度的貢獻，依此判定規則出具測試報告。 - 惟全文複製除外的特定聲明，本報告未經實驗室書面同意不得部分複製。 |  |  |  |  |
| 報告 製作者: |  |  | 報告 簽署人: |  |

標 示 樣 式

(代表號) (製造年份及製造號碼標示於外殼其他部位) 註: 以上的標示是安全標準所規範的最低要求對於最終的生產樣品，不會引起誤解的額外的標記可能會增加

| 報告修訂紀錄: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 發行日期 | 報告編號 | 修訂內容 |
| 01 | 113.03.27 | AST-BR-24022234 | 主報告 |

| 試驗樣品特性: |  |
| --- | --- |
| 產品群組 | 終端產品 內建元件 |
| 使用分類 | 普通人員 兒童可能出現 受指導人員 技術人員 |
| 電源連接 | AC mains DC mains Not mains connected: ES1 ES2 ES3 |
| 電源許可差 | +10%/-10% +20%/-15% + %/ - % 無公差 |
| 電源連接 | A 型插接式設備 不可分離式電源線 分離式電源線 直插式設備 B 型插接式設備 不可分離式電源線 分離式電源線 永久連接式 配對連接器 其他: |
| 考慮保護裝置的額定電流 | 20 A位置: 建築 設備內 無保護裝置 |
| 設備移動性 | 移動式設備 手持式設備 可攜式設備 直插式設備 放置式設備 崁入式設備 壁面/天花板安裝式 SRME/機架安裝 其他: |
| 過壓類別(OVC) | OVC I OVC II OVC III OVC IV 其他: |
| 防電擊保護 | Class I Class II Class III 未分類 |
| 特殊安裝位置 : | 無特殊安裝 限制存取區 戶外位置 其他: |
| 污染等級 | PD 1 PD 2 PD 3 |
| 製造商宣告Tma | 40 °C 室外:最低 °C |
| IP等級 | IPX0 __ |
| 電力系統 | TN TT IT - V L-L not AC mains |
| 設備適用的海拔高度 | 2000 m 或更低 5000 m |
| 測試實驗室海拔高度 | 2000 m 或更低 |
| 設備質量(kg) | 約0.41 kg |
| 備註: - 此份報告是依據 TÜV Rheinland Japan Ltd. (CB042) 所發行之CB證書，其報告號碼為 CN230ACX 001，參考證書號碼為JPTUV-151938，標準版本為IEC 62368-1:2018。 - 增加評估以下測試章節: 5.2、5.7.5、G.7.3。 - 本產品為影音、資訊及通訊設備類與室內使用，產品為電源供應器。 - 使用超音波固定外殼。 |  |

| 安全防護總攬表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 章節 | 可能的危險 |  |  |  |
| 5.1 | 電氣導致之傷害 |  |  |  |
| 類別和能量來源 (例如 ES3:主電路) | 身體部位 (例如普通人員) | 安全防護 |  |  |
|  |  | 基本 | 補充 | 強化 |
| ES3: 連接AC主電源的一次側電路 | 普通人員 | 無 | 無 | 外殼, 見條款5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.5.3與5.5.4 |
| ES3: X電容(於L與N之間) | 普通人員 | 無 | 無 | 見條款5.5.2.2 |
| ES1: 輸出電路 (輸出連接器) | 普通人員 | 無 | 無 | 無 |
| 6.1 | 電氣導致之火燄 |  |  |  |
| 類別和能量來源 (例如 PS2:100 瓦電路) | 材料元件 (例如印刷電路板) | 安全防護 |  |  |
|  |  | 基本 | 1st補充 | 2nd補充 |
| PS3電路 | 塑料外殼 | 見條款6.3 | 見條款6.4.5, 6.4.6 | 使用V-0 |
| PS3電路 | 印刷電路板 | 見條款6.3 | V-1或更好 | 無 |
| PS3電路 | 其他零組件/材料 | 見條款6.3 | 見條款6.4.5, 6.4.6 | 無 |
| PS3電路 | 內部/外部配線 | 無 | 無 | 見條款6.5 |
| PS3電路 | 輸出連接器 | 見條款6.3 | 見條款6.4.5, 6.4.6 | 無 |
| 7.1 | 危害物質導致之傷害 |  |  |  |
| 類別和能源源 (例如臭氧) | 身體部位 (如:技術人員) | 安全防護 |  |  |
|  |  | 基本 | 補充 | 強化 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 8.1 | 機械導致之傷害 |  |  |  |
| 類別和能量來源 (例如 MS3:塑膠風扇葉片) | 身體部位 (普通人員) | 安全防護 |  |  |
|  |  | 基本 | 補充 | 強化 |
| MS1: 銳邊或腳 | 普通人員 | 無 | 無 | 無 |
| MS1: 設備質量 | 普通人員 | 無 | 無 | 無 |
| 9.1 | 熱能燒燙傷害 |  |  |  |
| 類別和能量來源 (例如 TS1:鍵盤帽) | 身體部位 (普通人員) | 安全防護 |  |  |
|  |  | 基本 | 補充 | 強化 |
| TS3: 內部零件 | 普通人員 | 無 | 無 | 外殼 |
| TS1: 可觸及表面 | 普通人員 | 無 | 無 | 無 |
| 10.1 | 輻射 |  |  |  |
| 類別與能量來源 (例如 RS1:PMP 音效輸出) | 身體部位 (普通人員) | 安全防護 |  |  |
|  |  | 基本 | 補充 | 強化 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 補充資料: |  |  |  |  |

能量源圖

可選的。 製造商應提供能源圖標識聲明的能源並標識電源之間的分界線。 建議的圖表包含在電源和多部分系統中。插入下面的圖表。 範例圖表設計如: 框圖; 具有分層數據的圖像; 機械圖紙

ES PS MS TS RS

| 4 | 一般要求 |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 各項要求之適用, 以及材料、組件及次組件之允收 | (見表格4.1.2) | 符合 |
| 4.1.2 | 組件之使用 | 符合相關國家標準的零組件適用於設備之額定值；未符合相關國家標準的零組件，配合設備之使用條件作測試。 | 符合 |
| 4.1.3 | 設備之設計及結構 |  | 符合 |
| 4.1.4 | 室外用途的指定環境溫度(°C): |  | 不適用 |
| 4.1.5 | 未明確規定之結構與組件 |  | 不適用 |
| 4.1.8 | 液體或液體填充組件(LFC) |  | 不適用 |
| 4.1.15 | 標示及說明 | (見附錄F) | 符合 |
| 4.4.3 | 安全防護之強健性 |  | 符合 |
| 4.4.3.1 | 一般 |  | 符合 |
| 4.4.3.2 | 穩定力試驗 | (見附錄T.2, T.4, T.5) | 符合 |
| 4.4.3.3 | 落下試驗 | (見附錄T.7) | 符合 |
| 4.4.3.4 | 撞擊試驗 | (見附錄T.6) | 符合 |
| 4.4.3.5 | 內部可觸及的安全防護試驗 |  | 不適用 |
| 4.4.3.6 | 玻璃撞擊試驗 |  | 不適用 |
| 4.4.3.7 | 玻璃固定試驗 |  | 不適用 |
|  | 玻璃衝擊試驗(1J) |  | 不適用 |
|  | 推/拉試驗(10 N) |  | 不適用 |
| 4.4.3.8 | 熱塑性材料試驗 | (見附錄T.8) | 符合 |
| 4.4.3.9 | 空氣構成之安全防護 |  | 符合 |
| 4.4.3.10 | 符合性判斷準則 | 所有安全防護依然有效 | 符合 |
| 4.4.4 | 用絕緣液體置換安全防護 |  | 不適用 |
| 4.4.5 | 安全互鎖 |  | 不適用 |
| 4.5 | 爆炸 |  | 符合 |
| 4.5.1 | 一般 | 無爆炸發生 | 符合 |
| 4.5.2 | 正常/異常工作狀態期間無爆炸 | (見附錄B.2, B.3) | 符合 |
|  | 單一故障條件下的爆炸不會造成任何傷害 | (見附錄B.4) | 符合 |
| 4.6 | 導體之緊固 |  | 符合 |
|  | 修復導體,不要擊敗保護 | 線材有良好固定 | 符合 |
|  | 通過試驗檢查符合性性: | (見附錄T.2) | 符合 |
| 4.7 | 直接插接主電源插座之設備 |  | 不適用 |
| 4.7.2 | 主電源系統插頭應符合相關標準之規定 |  | 不適用 |
| 4.7.3 | 轉矩(Nm): |  | 不適用 |
| 4.8 | 設備包含鋰電池或鈕扣型電池之電池組 |  | 不適用 |
| 4.8.1 | 一般 | 無此元件 | 不適用 |
| 4.8.2 | 指示型安全防護 |  | 不適用 |
| 4.8.3 | 電池匣蓋結構 |  | 不適用 |
|  | 打開扭矩試驗 |  | 不適用 |
| 4.8.4.2 | 應力釋放試驗 |  | 不適用 |
| 4.8.4.3 | 電池更換試驗 |  | 不適用 |
| 4.8.4.4 | 落下試驗 |  | 不適用 |
| 4.8.4.5 | 撞擊試驗 |  | 不適用 |
| 4.8.4.6 | 碾壓試驗 |  | 不適用 |
| 4.8.5 | 符合性判斷準則 |  | 不適用 |
|  | 帶測試探頭的30N力試驗 |  | 不適用 |
|  | 帶測試鉤的20N力試驗 |  | 不適用 |
| 4.9 | 因導電物體掉入而導致起火或電擊之可能性 |  | 符合 |
| 4.10 | 組件規定 |  | 符合 |
| 4.10.1 | 切離裝置 | (見附錄L) | 符合 |
| 4.10.2 | 開關及繼電器 |  | 不適用 |

| 5 | 電氣導致之傷害 |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 電器能量源之分級及限制 |  | 符合 |
| 5.2.2 | ES1、ES2和ES3限制 |  | 符合 |
| 5.2.2.2 | 穩態電壓和電流限制: | (見表格5.2) | 符合 |
| 5.2.2.3 | 電容性限制值 | (見表格5.2) | 符合 |
| 5.2.2.4 | 單一脈衝限制值 |  | 不適用 |
| 5.2.2.5 | 連續性脈衝之限制值 |  | 不適用 |
| 5.2.2.6 | 振鈴訊號 |  | 不適用 |
| 5.2.2.7 | 音頻訊號 |  | 不適用 |
| 5.3 | 針對電氣能量源之保護 |  | 符合 |
| 5.3.1 | 普通人員、受指導人員及技術人員可觸及零件的一般要求 |  | 符合 |
| 5.3.1 a) | 可訪問ES1/ES2派生自ES2/ES3電路 | (見表格B.3, B.4) | 符合 |
| 5.3.1 b) | 技術人員不無意接觸 ES3裸導體 |  | 不適用 |
| 5.3.2.1 | 觸及之電能來源和保障措施 | 僅有ES1電路可被觸及 | 符合 |
|  | 可訪問戶外設備裸露部件 |  | 不適用 |
| 5.3.2.2 | 接觸要求 |  | 符合 |
|  | 使用附錄V試驗探棒進行試驗 | 沒有開孔 |  |
| 5.3.2.2 a) | 空氣間隙=電動強度測試電位(V): |  | 不適用 |
| 5.3.2.2 b) | 空氣間隙=距離(mm) : |  | 不適用 |
| 5.3.2.3 | 符合性 |  | 符合 |
| 5.3.2.4 | 用作裸線連接之端子 |  | 不適用 |
| 5.4 | 絕緣材料及要求 |  | 符合 |
| 5.4.1.2 | 絕緣材料之性質 | 使用的絕緣材料不具吸濕性 | 符合 |
| 5.4.1.3 | 材料是非吸濕的 | (見條款5.4.8) | 符合 |
| 5.4.1.4 | 材料、組件及系統之最大操作溫度 | (見表格5.4.1.4, 9.3, B.1.5, B.2.6) | 符合 |
| 5.4.1.5 | 污染等級 | 2 | 符合 |
| 5.4.1.5.2 | 對於污染等級1之環境及絕緣化合物之試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.1.5.3 | 熱循環試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.1.6 | 變壓器內具不同尺度之絕緣 |  | 不適用 |
| 5.4.1.7 | 在產生起始脈衝電路內之絕緣 |  | 不適用 |
| 5.4.1.8 | 決定工作電壓 | (見表格5.4.1.8) | 符合 |
| 5.4.1.9 | 絕緣表面 |  | 符合 |
| 5.4.1.10 | 被可導電金屬部件直接鑲嵌之熱塑性部件 | 變壓器使用熱固性材質，無需試驗。 | 不適用 |
| 5.4.1.10.2 | 軟化(Vicat)試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.1.10.3 | 球壓試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.2 | 空間距離 | 使用5.4.2.2與5.4.2.3的最高值 | 符合 |
| 5.4.2.1 | 一般要求 |  | 符合 |
|  | 連接到交流電源的電路中的間隙, 替代方法 |  | 不適用 |
| 5.4.2.2 | 程序1決定空間距離 |  | 符合 |
|  | 暫時過壓 : | 2000 Vpk |  |
| 5.4.2.3 | 程序2決定空間距離 |  | 符合 |
| 5.4.2.3.2.2 | 交流電源系統暫態電壓 | 2500 Vpk |  |
| 5.4.2.3.2.3 | 直流電源系統暫態電壓 |  |  |
| 5.4.2.3.2.4 | 外部電路暫態電壓 |  |  |
| 5.4.2.3.2.5 | 以量測決定暫態電壓位準 |  |  |
| 5.4.2.4 | 使用耐電壓試驗決定合適之空間距離 |  | 不適用 |
| 5.4.2.5 | 超過海拔2,000 m之乘數因子 | 1.48 | 符合 |
| 5.4.2.6 | 間隙測量: | (見表格5.4.2, 5.4.3) | 符合 |
| 5.4.3 | 沿面距離 |  | 符合 |
| 5.4.3.1 | 一般 |  | 符合 |
| 5.4.3.3 | 材料群組 | IIIb |  |
| 5.4.3.4 | 沿面距離測量: | (見表格5.4.2, 5.4.3) | 符合 |
| 5.4.4 | 固體絕緣 |  | 符合 |
| 5.4.4.1 | 一般要求 |  | 符合 |
| 5.4.4.2 | 最小絕緣穿透距離 | (見表格5.4.4.2) | 符合 |
| 5.4.4.3 | 絕緣化合物形成固體絕緣 |  | 不適用 |
| 5.4.4.4 | 半導體器件中的固體絕緣 | 使用認可品光耦合器 (見表格4.1.2) | 符合 |
| 5.4.4.5 | 絕緣化合物形成接合劑接合 |  | 不適用 |
| 5.4.4.6 | 薄片材料 |  | 符合 |
| 5.4.4.6.1 | 一般要求 |  | 符合 |
| 5.4.4.6.2 | 可分離薄片材料 | (見表格5.4.4.9) | 符合 |
|  | 層數(層): | 至少2層 | 符合 |
| 5.4.4.6.3 | 不可分離薄片材料 |  | 不適用 |
|  | 層數(層) |  | 不適用 |
| 5.4.4.6.4 | 不可分離式薄片絕緣之標準試驗程序 |  | 不適用 |
| 5.4.4.6.5 | 轉軸試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.4.7 | 繞線組件中之固體絕緣 |  | 符合 |
| 5.4.4.9 | 頻率超過30 kHz 之固體絕緣要求 |  | 不適用 |
|  | 透過耐電壓試驗替代,測試電壓(V), KR: | (見表格5.4.4.9和5.4.9) | 符合 |
| 5.4.5 | 天線端子絕緣 |  | 符合 |
| 5.4.5.1 | 一般 |  | 符合 |
| 5.4.5.2 | 電壓浪湧試驗 | 50次, 1nF, 10 kV | 符合 |
| 5.4.5.3 | 絕緣電阻(M): | 於主電源與輸出端子之間量測到500 MΩ | 符合 |
|  | 耐電壓試驗: | (見表格5.4.9) | 符合 |
| 5.4.6 | 內部線材絕緣用作補充安全防護之一部分 |  | 不適用 |
| 5.4.7 | 半導體組件及接合劑接合之試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.8 | 濕度處理 |  | 符合 |
|  | 相對濕度(%), 溫度(°C), 持續時間(h): | 93 %, 40 °C, 120小時 |  |
| 5.4.9 | 耐電壓試驗 | 在5.4.8濕度處理試驗後，進行了耐電壓試驗。 | 符合 |
| 5.4.9.1 | 固體絕緣型式試驗之試驗程序 | (見表格5.4.9) | 符合 |
| 5.4.9.2 | 例行試驗之試驗程序 |  | 不適用 |
| 5.4.10 | 防止來自外部電路暫態電壓 |  | 不適用 |
| 5.4.10.1 | 與外部電路分離的部件和電路 |  | 不適用 |
| 5.4.10.2 | 試驗法 |  | 不適用 |
| 5.4.10.2.1 | 一般 |  | 不適用 |
| 5.4.10.2.2 | 脈衝試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.10.2.3 | 穩態試驗 |  | 不適用 |
| 5.4.10.3 | 脈衝試驗絕緣故障的驗證: |  | 不適用 |
| 5.4.11 | 外部電路對地間之隔離 |  | 不適用 |
| 5.4.11.1 | 外部電路對地間分離的例外情況 |  | 不適用 |
| 5.4.11.2 | 要求 |  | 不適用 |
|  | 橋接在ES1或ES2外部電路與接地突波保護裝置(SPD) |  | 不適用 |
|  | 交流主電源系統標稱電壓(V): |  |  |
|  | 標稱電壓 U峰值(V): |  |  |
|  | 為生產差異產生的額定操作電壓負容許差Usp |  |  |
|  | 因老化而產生的最大額定操作電壓變動值U sa: |  |  |
| 5.4.11.3 | 試驗方法與符合性性: |  | 不適用 |
| 5.4.12 | 絕緣液體 |  | 不適用 |
| 5.4.12.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
| 5.4.12.2 | 絕緣液體之絕緣耐電壓: |  | 不適用 |
| 5.4.12.3 | 絕緣液體之相容性: |  | 不適用 |
| 5.4.12.4 | 絕緣液體之容器: |  | 不適用 |
| 5.5 | 安全防護之組件 |  | 符合 |
| 5.5.1 | 一般 |  | 符合 |
| 5.5.2 | 電容器和RC單元 | (見附錄G.11) | 符合 |
| 5.5.2.1 | 一般要求 |  | 符合 |
| 5.5.2.2 | 連接器切離後之電容器放電: | (見表格5.5.2.2) | 符合 |
| 5.5.3 | 變壓器 | (見附錄G.5.3) | 符合 |
| 5.5.4 | 光耦合器 | (見附錄G.12) | 符合 |
| 5.5.5 | 繼電器 |  | 不適用 |
| 5.5.6 | 電阻器 | (見附錄G.10) | 符合 |
| 5.5.7 | SPD | (見附錄G.8) | 符合 |
| 5.5.8 | 在主電源與外部電路間含有同軸電纜之絕緣: |  | 不適用 |
| 5.5.9 | 戶外設備中插座之安全防護 |  | 不適用 |
|  | 額定剩餘操作電流(mA): |  |  |
| 5.6 | 保護導體 |  | 符合 |
| 5.6.2 | 保護導體之規定 |  | 符合 |
| 5.6.2.1 | 一般要求 | 認可品插接器的接地插腳被視為保護接地導體。 焊接在金屬屏蔽層和二次側 PCB 中的內部導線被視為功能導體。 | 符合 |
| 5.6.2.2 | 絕緣顏色 | 黃綠線 | 符合 |
| 5.6.3 | 保護接地導體的要求 | 認可品插接器接地腳位視為保護接地導體 | 符合 |
|  | 保護性接地導體大小(mm2) : |  |  |
|  | 保護性接地導體作為加固的防護裝置 |  | 不適用 |
|  | 保護接地導體作為雙重保護 |  | 不適用 |
| 5.6.4 | 保護搭接導體之規定 |  | 符合 |
| 5.6.4.1 | 保護搭接導體 | 綠黃線視為保護性連接導體 | 符合 |
|  | 保護搭接導體應大小(mm2): | 額定輸入: 2.0 A。 18 AWG |  |
| 5.6.4.2 | 保護性電流額定值(A): | 20 A | 符合 |
| 5.6.5 | 保護導體的端子 |  | 符合 |
| 5.6.5.1 | 連線保護接地導體的端子大小(mm): | 使用認可品插接器 | 符合 |
|  | 連線保護搭接導體的端子大小(mm): |  | 不適用 |
| 5.6.5.2 | 腐蝕 | (見附錄N) | 符合 |
| 5.6.6 | 保護搭接系統之電阻 |  | 符合 |
| 5.6.6.1 | 要求 |  | 符合 |
| 5.6.6.2 | 試驗方法: | (見表格5.6.6) | 符合 |
| 5.6.6.3 | 電阻或電壓降: | (見表格5.6.6) | 符合 |
| 5.6.7 | 保護接地導體之可靠連接 |  | 不適用 |
| 5.6.8 | 功能性接地 |  | 不適用 |
|  | 導體大小(mm2): |  | 不適用 |
|  | II 類, 帶有功能接地標記: |  | 不適用 |
|  | 電器輸入插座, 應符合雙重絕緣或強化絕緣之沿面距離及空間距離之 |  | 不適用 |
| 5.7 | 預期之接觸電壓、接觸電流及保護導體電流 |  | 符合 |
| 5.7.2 | 測量設備和網路 |  | 符合 |
| 5.7.2.1 | 量測接觸電流 |  | 符合 |
| 5.7.2.2 | 量測電壓 |  | 符合 |
| 5.7.3 | 設備設定、電力連接及接地連接 |  | 符合 |
| 5.7.4 | 非接地可觸及部件 | (見表格5.7.4) | 符合 |
| 5.7.5 | 接地之可觸及導電部件: | (見表格5.7.5) | 符合 |
| 5.7.6 | 接觸電流超過ES2 限制之要求 |  | 不適用 |
|  | 保護導體電流(mA): |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| 5.7.7 | 與外部電路相關之預期接觸電壓及電流 |  | 不適用 |
| 5.7.7.1 | 自同軸電纜之接觸電流 |  | 不適用 |
| 5.7.7.2 | 與成對導體電纜相關之預期接觸電壓及電流 |  | 不適用 |
| 5.7.8 | 來自外部電路之接觸電流總和 |  | 不適用 |
|  | a)連接至接地之外部電路的設備,電流 (mA): |  | 不適用 |
|  | b)連接至非接地外部電路之設備,電流 (mA): |  | 不適用 |
| 5.8 | 電池備用供電之反饋安全防護 |  | 不適用 |
|  | 主電源端ES: |  | 不適用 |
|  | 空氣間隙(mm): |  | 不適用 |

| 6 | 電氣導致之火燄 |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.2 | 電力能量源(PS)及潛在起火源(PIS)之分級 |  | 符合 |
| 6.2.2 | 電力能量源電路分級 | 所有的電路都為PS3 (見表格6.2.2) | 符合 |
| 6.2.3 | 潛在點火源之分類 |  | 符合 |
| 6.2.3.1 | 電弧PIS: | 所有電路視為電弧PIS | 符合 |
| 6.2.3.2 | 電阻性PIS : | 所有電路視為電阻性PIS | 符合 |
| 6.3 | 在正常操作條件及異常操作條件下防火安全防護 |  | 符合 |
| 6.3.1 | 對於未知材料, 無點火和可達到的溫度值小於ISO 871定義的90%或小於300 C: | (見表格5.4.1.4, 9.3, B.1.5, B.2.6和B.3, B.4) | 符合 |
|  | 防火外殼外的可燃材料: |  | 不適用 |
| 6.4 | 在單一故障條件下防火安全防護 |  | 符合 |
| 6.4.1 | 保護方法 | 使用火勢擴散之控制 | 符合 |
| 6.4.2 | PS1電路中單一故障條件下降低引燃之可能性 |  | 不適用 |
| 6.4.3 | PS2電路及PS3電路中單一故障條件下降低引燃之可能性 |  | 不適用 |
| 6.4.3.1 | 補充安全防護 |  | 不適用 |
| 6.4.3.2 | 試驗方法: |  | 不適用 |
|  | 保險絲限制溫度的特殊條件 |  | 不適用 |
| 6.4.4 | PS1電路中火勢擴散之控制 |  | 不適用 |
| 6.4.5 | PS2電路中火勢擴散之控制 |  | 符合 |
| 6.4.5.2 | 補充安全防護 | 符合下列項目: - PCB使用至少V-0級; - 電線絕緣符合章節6; - 所有其他零件, 除了安裝於至少V-1級材料上或可燃性材料小零件外都為至少V-2級; - 變壓器符合G.5.3。 (見表格4.1.2與附錄G) | 符合 |
| 6.4.6 | PS3電路中火勢擴散之控制 | 除上方說明外符合下列項目: -使用V-0級防火外殼 | 符合 |
| 6.4.7 | PIS與可燃性材料之隔離 |  | 不適用 |
| 6.4.7.2 | 以距離隔離 |  | 不適用 |
| 6.4.7.3 | 以火焰阻隔物隔離 |  | 不適用 |
| 6.4.8 | 防火機殼及火焰阻隔物 | 整體外殼是防火外殼 | 符合 |
| 6.4.8.2 | 防火機殼及火焰阻隔物材料特性 |  | 符合 |
| 6.4.8.2.1 | 火焰阻隔物之要求 |  | 不適用 |
| 6.4.8.2.2 | 防火機殼之要求 | 使用V-0級防火外殼 | 符合 |
| 6.4.8.3 | 針對防火機殼及火焰阻隔物之結構性要求 |  | 符合 |
| 6.4.8.3.1 | 防火機殼及火焰阻隔物開孔 | 沒有開孔 | 符合 |
| 6.4.8.3.2 | 火焰阻隔物尺度 |  | 不適用 |
| 6.4.8.3.3 | 頂部開孔及頂部開孔性質 |  | 符合 |
|  | 開口大小(mm): | 沒有開孔 | 符合 |
| 6.4.8.3.4 | 底部開孔及底部開孔性質 |  | 符合 |
|  | 開口大小(mm): | 沒有開孔 | 符合 |
|  | 防火外殼底部的易燃性試驗 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| 6.4.8.3.5 | 側邊開孔及側邊開孔性質 |  | 符合 |
|  | 開口大小(mm): | 沒有開孔 | 符合 |
| 6.4.8.3.6 | 防火機殼之完整性, 應符合(a)、(b)或(c)之規定: |  | 不適用 |
| 6.4.8.4 | 自防火機殼及防火阻隔物隔離PIS: | 使用V-0級防火外殼 | 符合 |
| 6.4.9 | 絕緣液體之耐燃: |  | 不適用 |
| 6.5 | 內部及外部配線 |  | 符合 |
| 6.5.1 | 一般規定 | 線材為VW-1等級，視為符合IEC TS 60695-11-21。 | 符合 |
| 6.5.2 | 互連至建築物配線之要求: |  | 不適用 |
| 6.5.3 | 插座之內部配線(mm2): |  | 不適用 |
| 6.6 | 預防因連接額外設備而起火之安全防護 |  | 不適用 |

| 7 | 危害物質導致之傷害 |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.2 | 減少暴露於危害物質 |  | 不適用 |
| 7.3 | 臭氧顯露 |  | 不適用 |
| 7.4 | 人員安全防護或個人防護具(PPE)之使用 |  | 不適用 |
|  | 人員安全防護及其使用方法: |  |  |
| 7.5 | 指示型安全防護及說明書使用 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護(ISO 7010): |  |  |
| 7.6 | 電池及其保護電路 |  | 不適用 |

| 8 | 機械導致之傷害 |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.2 | 機械能量源分級 |  | 符合 |
| 8.3 | 針對機械能量源之保護 |  | 符合 |
| 8.4 | 針對具銳利邊緣及切角部件之安全防護 |  | 符合 |
| 8.4.1 | 要求 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| 8.4.2 | 銳邊或切角 | MS1: 外殼邊角圓滑 | 符合 |
| 8.5 | 針對移動部件之安全防護 |  | 不適用 |
| 8.5.1 | 手指、珠寶、衣服、頭髮等可能捲入而接觸MS2 或MS3 部件 |  | 不適用 |
|  | 需要可存取裝置功能的MS2或MS3元件 |  | 不適用 |
|  | 移動MS3部件僅可供技術人員使用 |  | 不適用 |
| 8.5.2 | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| 8.5.4 | 包含行動元件的特殊類別的設備 |  | 不適用 |
| 8.5.4.1 | 一般 |  | 不適用 |
| 8.5.4.2 | 設備包含MS3 部件之工作單元 |  | 不適用 |
| 8.5.4.2.1 | 保護工作單元內之人員 |  | 不適用 |
| 8.5.4.2.2 | 進入防護解除 |  | 不適用 |
| 8.5.4.2.2.1 | 解除系統 |  | 不適用 |
| 8.5.4.2.2.2 | 視覺指示器 |  | 不適用 |
| 8.5.4.2.3 | 緊急停止系統 |  | 不適用 |
|  | 與啟動點的最大停止距離(m): |  | 不適用 |
|  | 端點和最近固定機械部件之間的空間(mm): |  | 不適用 |
| 8.5.4.2.4 | 耐久性要求 |  | 不適用 |
|  | 機械系統可承受100 000個迴圈操作 |  | 不適用 |
|  | - 機械功能檢查和目視檢查 |  | 不適用 |
|  | - 電纜元件: |  | 不適用 |
| 8.5.4.3 | 設備具有破壞介質之電機裝置 |  | 不適用 |
| 8.5.4.3.1 | 設備防護 |  | 不適用 |
| 8.5.4.3.2 | 針對移動部件之指示型安全防護 |  | 不適用 |
| 8.5.4.3.3 | 自電源切離 |  | 不適用 |
| 8.5.4.3.4 | 切割類型與測試力(N): |  | 不適用 |
| 8.5.4.3.5 | 符合性 |  | 不適用 |
| 8.5.5 | 高壓燈泡 |  | 不適用 |
|  | 爆裂試驗: |  | 不適用 |
| 8.5.5.3 | 玻璃顆粒大小(mm): |  | 不適用 |
| 8.6 | 設備穩定性 |  | 符合 |
| 8.6.1 | 一般 | MS1: 設備質量小於7公斤 | 符合 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| 8.6.2 | 靜態穩定性 |  | 不適用 |
| 8.6.2.2 | 靜態穩定性試驗: |  | 不適用 |
| 8.6.2.3 | 向下力試驗 |  | 不適用 |
| 8.6.3 | 搬移穩定性 |  | 不適用 |
|  | 滾輪直徑(mm): |  |  |
|  | 傾斜試驗 |  | 不適用 |
| 8.6.4 | 玻璃滑落試驗 |  | 不適用 |
| 8.6.5 | 水平力試驗: |  | 不適用 |
| 8.7 | 安裝在牆壁、天花板或其他結構上之設備 |  | 不適用 |
| 8.7.1 | 安裝類型: |  | 不適用 |
| 8.7.2 | 試驗方法 |  | 不適用 |
|  | 試驗1 附加向下力(N): |  | 不適用 |
|  | 試驗2 連接點數和測試力(N): |  | 不適用 |
|  | 試驗3 標稱直徑(mm)和應用扭矩(Nm): |  | 不適用 |
| 8.8 | 把手強度 |  | 不適用 |
| 8.8.1 | 一般 |  | 不適用 |
| 8.8.2 | 手柄強度試驗 |  | 不適用 |
|  | 句柄數: |  |  |
|  | 施加的力(N): |  | 不適用 |
| 8.9 | 滾輪或腳輪附屬物之要求 |  | 不適用 |
| 8.9.2 | 拉力試驗 |  | 不適用 |
| 8.10 | 推車、腳座及類似承載器 |  | 不適用 |
| 8.10.1 | 一般 |  | 不適用 |
| 8.10.2 | 標示及說明: |  | 不適用 |
| 8.10.3 | 推車、支架或承運裝置負載試驗 |  | 不適用 |
|  | 施加的負重力(N): |  | 不適用 |
| 8.10.4 | 推車、支架或承運裝置撞擊試驗 |  | 不適用 |
| 8.10.5 | 機械穩定性 |  | 不適用 |
|  | 施加的力(N): |  | 不適用 |
| 8.10.6 | 熱塑性材料溫度穩定性 |  | 不適用 |
| 8.11 | 機架安裝式設備之架設裝置(SRME) |  | 不適用 |
| 8.11.1 | 一般 |  | 不適用 |
| 8.11.2 | 滑軌要求 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| 8.11.3 | 機械強度試驗 |  | 不適用 |
| 8.11.3.1 | 向下力試驗, 施加力(N): |  | 不適用 |
| 8.11.3.2 | 側向推力試驗 |  | 不適用 |
| 8.11.3.3 | 滑軌終端停止裝置之完整性 |  | 不適用 |
| 8.11.4 | 符合性 |  | 不適用 |
| 8.12 | 伸縮型或桿型天線 |  | 不適用 |
|  | 按鈕/球直徑(mm): |  |  |

| 9 | 熱能燒燙傷害 |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | 熱能量源分級 |  | 符合 |
| 9.3 | 碰觸溫度限制值 |  | 符合 |
| 9.3.1 | 可接觸元件的觸控溫度: | 可觸及部位測量溫度不超過TS1限制 (見表格5.4.1.4, 9.3, B.1.5, B.2.6) | 符合 |
| 9.3.2 | 試驗方法及符合性 |  | 符合 |
| 9.4 | 防止熱能量源之安全保護 |  | 符合 |
| 9.5 | 安全防護之要求 |  | 符合 |
| 9.5.1 | 設備安全防護 | 外殼視為安全防護 | 符合 |
| 9.5.2 | 指示型安全防護 |  | 不適用 |
| 9.6 | 無線電力傳輸器要求 |  | 不適用 |
| 9.6.1 | 一般 |  | 不適用 |
| 9.6.2 | 異物的規範 |  | 不適用 |
| 9.6.3 | 試驗方法及符合性 |  | 不適用 |

| 10 | 輻射 |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | 輻射能量源分級 |  | 不適用 |
| 10.2.1 | 一般分類 |  | 不適用 |
|  | 雷射: |  |  |
|  | 光源及光源系統(包括LEDs): |  |  |
|  | 影像投影機: |  |  |
|  | X光: |  |  |
|  | 個人音樂播放器: |  |  |
| 10.3 | 雷射輻射之安全防護 |  | 不適用 |
|  | 含雷射之設備應符合標準指定之要求 |  | 不適用 |
| 10.4 | 來自燈泡及燈具系統之光學輻射之安全防護(包括LED 型式) |  | 不適用 |
| 10.4.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
|  | 超過可觸及的輻射須提供指示型安全防護 |  | 不適用 |
|  | 風險類別標示與位置: |  | 不適用 |
|  | 安全操作和安裝資訊 |  | 不適用 |
| 10.4.2 | 機殼要求 |  | 不適用 |
|  | UV輻射暴露: |  | 不適用 |
| 10.4.3 | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| 10.5 | X 輻射之安全防護 |  | 不適用 |
| 10.5.1 | 要求 |  | 不適用 |
|  | 技術人員的指示型安全防護: |  |  |
| 10.5.3 | 最大輻射(pA/kg): |  |  |
| 10.6 | 音能之安全防護 |  | 不適用 |
| 10.6.1 | 一般 |  | 不適用 |
| 10.6.2 | 分級 |  | 不適用 |
|  | 音效輸出LAeq, T, dB(A): |  | 不適用 |
|  | 未加權RMS輸出電壓(mV): |  | 不適用 |
|  | 數位輸出訊號(dBFS): |  | 不適用 |
| 10.6.3 | 聲音劑量基礎系統之要求 |  | 不適用 |
| 10.6.3.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
| 10.6.3.2 | 聲音劑量基礎警告及自動降減 |  | 不適用 |
| 10.6.3.3 | 顯露基礎警告及要求 |  | 不適用 |
|  | 30 s整合顯露位準(MEL30): |  | 不適用 |
|  | MEL警告≥ 100 dB(A): |  | 不適用 |
| 10.6.4 | 量測方法 |  | 不適用 |
| 10.6.5 | 人員之防護 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護措施: |  | 不適用 |
| 10.6.6 | 收聽設備(耳機、耳機等)的要求 |  | 不適用 |
| 10.6.6.1 | 收聽設備(耳機、耳機等)的要求 |  | 不適用 |
|  | 收聽裝置輸入電壓(mV): |  | 不適用 |
| 10.6.6.2 | 有線數位輸入之收聽裝置 |  | 不適用 |
|  | 最大量測聲音輸出LAeq,T, dB(A): |  | 不適用 |
| 10.6.6.3 | 無線收聽裝置 |  | 不適用 |
|  | 最大量測聲音輸出LAeq,T, dB(A): |  | 不適用 |

| B | 正常操作條件試驗、異常操作條件試驗及單一故障條件試驗 |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| B.1 | 一般 |  | 符合 |
| B.1.5 | 溫度量測條件 | (見表格5.4.1.4, 9.3, B.1.5, B.2.6) | 符合 |
| B.2 | 正常操作條件 |  | 符合 |
| B.2.1 | 一般要求: |  | 符合 |
|  | 音頻放大器及含有音頻放大器之設備: |  | 不適用 |
| B.2.3 | 電源電壓容許值 | ±10% | 符合 |
| B.2.5 | 輸入試驗: | (見表格B.2.5) | 符合 |
| B.3 | 模擬之異常操作條件 |  | 符合 |
| B.3.1 | 一般 |  | 符合 |
| B.3.2 | 散熱開孔之覆蓋 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| B.3.3 | 直流主電源極性試驗 |  | 不適用 |
| B.3.4 | 電壓選擇器之設定 |  | 不適用 |
| B.3.5 | 輸出端子之最大負載 | (見表格B.3, B.4) | 符合 |
| B.3.6 | 電池極性之倒置 |  | 不適用 |
| B.3.7 | 音頻放大器異常操作條件 |  | 不適用 |
| B.3.8 | 異常操作條件期間及之後之符合性 | (見表格B.3, B.4) | 符合 |
| B.4 | 模擬單一故障條件 |  | 符合 |
| B.4.1 | 一般 |  | 符合 |
| B.4.2 | 溫度控制裝置 |  | 不適用 |
| B.4.3 | 電動機堵轉試驗 |  | 不適用 |
| B.4.4 | 功能性絕緣 | (見表格B.3, B.4) | 符合 |
| B.4.4.1 | 功能性絕緣的空間距離短路 |  | 符合 |
| B.4.4.2 | 功能性絕緣的沿面距離短路 |  | 符合 |
| B.4.4.3 | 塗層印刷電路板上之功能性絕緣短路 |  | 不適用 |
| B.4.5 | 半導體及真空管中電極之短路及中斷 | (見表格B.3, B.4) | 符合 |
| B.4.6 | 被動組件之短路或斷開 | (見表格B.3, B.4) | 符合 |
| B.4.7 | 組件之連續操作 |  | 不適用 |
| B.4.8 | 單一故障條件期間及之後的符合性: | (見表格B.3, B.4) | 符合 |
| B.4.9 | 單一故障條件下之電池充放電 |  | 不適用 |
| C | 紫外線輻射 |  | 不適用 |
| C.1 | 保護設備中的材料免受紫外線輻射 |  | 不適用 |
| C.1.2 | 要求 |  | 不適用 |
| C.1.3 | 試驗方法 |  | 不適用 |
| C.2 | 紫外線照射試驗 |  | 不適用 |
| C.2.1 | 試驗儀器: |  | 不適用 |
| C.2.2 | 試驗樣品之固定 |  | 不適用 |
| C.2.3 | 碳弧燈照射試驗 |  | 不適用 |
| C.2.4 | 氙弧燈照射試驗 |  | 不適用 |
| D | 試驗產生器 |  | 不適用 |
| D.1 | 脈衝試驗產生器 |  | 不適用 |
| D.2 | 天線介面試驗產生器 |  | 不適用 |
| D.3 | 電子脈衝產生器 |  | 不適用 |
| E | 設備包含音頻擴大器之試驗條件 |  | 不適用 |
| E.1 | 音頻訊號之電氣能量源分級 |  | 不適用 |
|  | 最大非箝制式輸出功率(W): |  |  |
|  | 額定負載阻抗(Ω) : |  |  |
|  | 開路輸出電壓(V): |  |  |
|  | 指示型安全防護: |  |  |
| E.2 | 音頻放大器正常工作條件 |  | 不適用 |
|  | 音頻信號來源類型: |  |  |
|  | 音頻輸出功率(W): |  |  |
|  | 音頻輸出電壓(V): |  |  |
|  | 額定負載阻抗(Ω) : |  |  |
|  | 溫度測量要求 |  | 不適用 |
| E.3 | 聲音擴大器異常操作條件 |  | 不適用 |
| F | 設備標示、說明及指示型安全防護 |  | 符合 |
| F.1 | 一般 |  | 符合 |
|  | 語言: | 繁體中文 |  |
| F.2 | 字元符號及圖示符號 |  | 符合 |
| F.2.1 | 根據IEC60027-1字元符號 |  | 符合 |
| F.2.2 | 根據IEC、ISO 或製造商特定設置的圖示符號 |  | 符合 |
| F.3 | 設備標示 |  | 符合 |
| F.3.1 | 設備標示位置 | 設備標記位於設備表面，很容易看到 | 符合 |
| F.3.2 | 設備識別標示 |  | 符合 |
| F.3.2.1 | 製造商識別………..………………………………: | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.2.2 | 機型識別………………..…………………………: | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.3 | 設備額定值 | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.3.1 | 直接連接至主電源系統之設備 |  | 符合 |
| F.3.3.2 | 未直接連接至主電源系統之設備 |  | 不適用 |
| F.3.3.3 | 電源電壓的性質…………………………………..: | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.3.4 | 額定電壓………………………………..…………: | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.3.5 | 額定頻率…………………………………..………: | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.3.6 | 額定電流或額定功率………………………....…..: | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.3.7 | 設備具多電源連接 |  | 不適用 |
| F.3.4 | 電壓設置裝置 |  | 不適用 |
| F.3.5 | 端子及操作裝置 |  | 符合 |
| F.3.5.1 | 電源裝置插座與插座插座之標示……………..…: |  | 不適用 |
| F.3.5.2 | 開關位置識別之標示……………………………..: |  | 不適用 |
| F.3.5.3 | 可替換式熔線識別及額定值標示…………..……: | 保險絲於設備內不可被普通人員與受指導人員更換。標示於PCB上靠近F1處: T3.15 AL 250 V | 符合 |
|  | 中性保險絲的指示型安全防護……………..……: |  | 不適用 |
| F.3.5.4 | 可替換式電池識別標示………………….……….: |  | 不適用 |
| F.3.5.5 | 中性導體端子 |  | 不適用 |
| F.3.5.6 | 端子標示位置 |  | 不適用 |
| F.3.6 | 與設備分類相關之設備標示 |  | 符合 |
| F.3.6.1 | I 類設備 |  | 符合 |
| F.3.6.1.1 | 保護接地導體端子……………………...………..: | 標示於認可品插接器 | 符合 |
| F.3.6.1.2 | 保護搭接導體端子………………………………..: |  | 不適用 |
| F.3.6.2 | 設備類別標示………………………...…………...: | I類設備 | 不適用 |
| F.3.6.3 | 功能性接地端子標示……………………………..: |  | 不適用 |
| F.3.7 | 設備IP 額定值標示………………………………: | IPX0 | 不適用 |
| F.3.8 | 外部電源輸出標示………………………………..: | 見標示標籤 | 符合 |
| F.3.9 | 標示之耐用性、可辨識性及永久性 |  | 符合 |
| F.3.10 | 標示耐久性試驗 | 試驗後標籤銘板無損傷 且可辨識無脫落。 | 符合 |
| F.4 | 說明指示 |  | 符合 |
|  | - 安裝和初始使用前的資訊 |  | 符合 |
|  | b) 在兒童不會出現的地方使用的設備 |  | 不適用 |
|  | c) 安裝和互連說明 |  | 不適用 |
|  | d) 僅用於限制觸及區域的設備 |  | 不適用 |
|  | e) 擬固定到位的設備 |  | 不適用 |
|  | f) 音訊設備終端的說明 |  | 不適用 |
|  | g) 保護接地用作安全防護 |  | 符合 |
|  | h) 保護接地導體電流超過ES2限制值 |  | 不適用 |
|  | - 設備中使用的符號標示 |  | 不適用 |
|  | - 未提供全極性電源開關的永久連接設備 |  | 不適用 |
|  | - 提供安全防護功能的可替換組件或模組 |  | 不適用 |
|  | - 含有絕緣液體的設備 |  | 不適用 |
|  | - 戶外設備之安裝指引應 |  | 不適用 |
| F.5 | 指示型安全防護 |  | 不適用 |
| G | 組件 |  | 符合 |
| G.1 | 開關 |  | 不適用 |
| G.1.1 | 一般 |  | 不適用 |
| G.1.2 | 額定值、耐用性、間距、最大負載 |  | 不適用 |
| G.1.3 | 試驗方法和符合性性 |  | 不適用 |
| G.2 | 繼電器 |  | 不適用 |
| G.2.1 | 要求 |  | 不適用 |
| G.2.2 | 過載試驗 |  | 不適用 |
| G.2.3 | 控制供電至其他設備之連接器的繼電器 |  | 不適用 |
| G.2.4 | 試驗方法及符合 |  | 不適用 |
| G.3 | 保護裝置 |  | 符合 |
| G.3.1 | 熱斷路器 |  | 不適用 |
|  | 條件a)和b), 熱斷路器根據IEC 60730個別組件試驗時 |  | 不適用 |
|  | 條件c), 熱斷路器作為設備之一部分接受試驗 |  | 不適用 |
| G.3.1.2 | 試驗方法及符合性 |  | 不適用 |
| G.3.2 | 溫度熔線 |  | 不適用 |
| G.3.2.1 | a) 根據IEC 60691溫度熔線當作個別組件試驗時 |  | 不適用 |
|  | b) 作為設備之一部分接受試驗 |  | 不適用 |
| G.3.2.2 | 試驗方法及符合性 |  | 不適用 |
| G.3.3 | PTC 熱敏電阻 |  | 不適用 |
| G.3.4 | 過電流保護裝置 | 使用認可品電流保險絲(見表格4.1.2) | 符合 |
| G.3.5 | 未於G.3.1至G.3.4中提及之安全防護組件 |  | 不適用 |
| G.3.5.1 | 無法重置的保護裝置提供適當額定和標示 |  | 不適用 |
| G.3.5.2 | 單一故障條件: |  | 不適用 |
| G.4 | 連接器 |  | 符合 |
| G.4.1 | 空間距離與沿面距離 |  | 符合 |
| G.4.2 | 主電源連接器: | 使用認可品AC插接器(見表格4.1.2) | 符合 |
| G.4.3 | 非用作主電源之連接器之設計應使插頭之形狀無法插入主電源插座或電器耦合器 | 無誤插可能性 | 符合 |
| G.5 | 繞線式組件 |  | 符合 |
| G.5.1 | 繞線式組件中之繞線絕緣 | 變壓器使用認可品三層絕緣線 (見表格4.1.2) | 符合 |
| G.5.1.2 | 防止機械應力 | 膠帶以物理形式分離於橋接處提供緩和機械壓迫 | 符合 |
| G.5.2 | 耐久性試驗 |  | 不適用 |
| G.5.2.1 | 一般試驗要求 |  | 不適用 |
| G.5.2.2 | 高溫試驗 |  | 不適用 |
|  | 試驗時間(每一循環): |  |  |
|  | 試驗溫度(C): |  |  |
| G.5.2.3 | 自主電源系統供電之繞線式組件 |  | 不適用 |
| G.5.2.4 | 不得有絕緣崩潰 |  | 不適用 |
| G.5.3 | 變壓器 |  | 符合 |
| G.5.3.1 | 符合方法: | 符合G.5.3.2與 G.5.3.3 | 符合 |
|  | 位置: | (見表格4.1.2) | 符合 |
|  | 保護方法: | 通過電路設計做為保護(見表格B.3, B.4) | 符合 |
| G.5.3.2 | 絕緣 | 一二次側透過強化絕緣分隔 | 符合 |
|  | 防止繞組部件位移: | 使用絕緣膠帶與線架 |  |
| G.5.3.3 | 變壓器過載試驗 | (見表格B.3, B.4) | 符合 |
| G.5.3.3.1 | 試驗條件 |  | 符合 |
| G.5.3.3.2 | 繞組溫度 |  | 符合 |
| G.5.3.3.3 | 繞組溫度-替代試驗方法 |  | 不適用 |
| G.5.3.4 | 使用完全絕緣繞組線(FIW)之變壓器 |  | 不適用 |
| G.5.3.4.1 | 一般 |  | 不適用 |
|  | FIW 線標稱直徑: |  |  |
| G.5.3.4.2 | 僅具有基本絕緣的變壓器 |  | 不適用 |
| G.5.3.4.3 | 具有雙重絕緣或強化絕緣之變壓器 |  | 不適用 |
| G.5.3.4.4 | FIW 纏繞在金屬或鐵心上之變壓器 |  | 不適用 |
| G.5.3.4.5 | 熱循環試驗及符合性 |  | 不適用 |
| G.5.3.4.6 | 局部放電試驗 |  | 不適用 |
| G.5.3.4.7 | 例行試驗 |  | 不適用 |
| G.5.4 | 電動機 |  | 不適用 |
| G.5.4.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
| G.5.4.2 | 電動機過載試驗條件 |  | 不適用 |
| G.5.4.3 | 運轉過載試驗 |  | 不適用 |
| G.5.4.4.2 | 鎖定轉子過載試驗 |  | 不適用 |
|  | 試驗期間時間(天) : |  |  |
| G.5.4.5 | 直流電動機之運轉過載試驗 |  | 不適用 |
| G.5.4.5.2 | 在裝置中試驗 |  | 不適用 |
| G.5.4.5.3 | 替代方法 |  | 不適用 |
| G.5.4.6 | 直流電動機之鎖定轉子過載試驗 |  | 不適用 |
| G.5.4.6.2 | 在裝置中試驗 |  | 不適用 |
|  | 最高溫度: |  | 不適用 |
| G.5.4.6.3 | 替代方法 |  | 不適用 |
| G.5.4.7 | 具電容器之電動機 |  | 不適用 |
| G.5.4.8 | 三相電動機 |  | 不適用 |
| G.5.4.9 | 串激電動機 |  | 不適用 |
|  | 額定電壓: |  |  |
| G.6 | 線材絕緣 |  | 符合 |
| G.6.1 | 一般 | 變壓器使用認可品三層絕緣線作為強化絕緣安全防護 (見表格4.1.2) | 符合 |
| G.6.2 | 繞組漆包線絕緣 | 漆包線沒有絕緣 | 不適用 |
| G.7 | 主電源系統電源線 |  | 符合 |
| G.7.1 | 一般要求 | 使用認可品分離式電源線組 | 符合 |
|  | 類型: | (見表格4.1.2) |  |
| G.7.2 | 截面積(mm2或AWG): | (見表格4.1.2) | 符合 |
| G.7.3 | 不可分離式電源線之電線固定座及抗拉力 |  | 符合 |
| G.7.3.2 | 電線抗拉力 | 輸出線 | 符合 |
| G.7.3.2.1 | 要求 |  | 符合 |
|  | 電線或電纜之線性力(N): | 重量最重0.41 kg。 30N，施加25次後施以0.25Nm，1分鐘並以相反方向重複。 輸出線最大位移 0.2 mm (限制值2 mm) | 符合 |
| G.7.3.2.2 | 抗拉力機制之失效 |  | 符合 |
| G.7.3.2.3 | 電線披覆或護套之位置, 距離(mm) |  | 不適用 |
| G.7.3.2.4 | 抗拉力機制與電線固定座材料 | 重量最重1.0 kg。 30N，施加25次後施以0.25Nm，1分鐘。 輸出線最大位移 0.5 mm (限制值2 mm) | 符合 |
| G.7.4 | 電線入口 |  | 符合 |
| G.7.5 | 不可分離式電線彎曲保護 |  | 不適用 |
| G.7.5.1 | 要求 |  | 不適用 |
| G.7.5.2 | 試驗方法及符合性 |  | 不適用 |
|  | 整體直徑或小整體尺寸, D (mm): |  |  |
|  | 試驗後曲率半徑(mm): |  |  |
| G.7.6 | 電源配線空間 |  | 不適用 |
| G.7.6.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
| G.7.6.2 | 絞線 |  | 不適用 |
| G.7.6.2.1 | 要求 |  | 不適用 |
| G.7.6.2.2 | 使用8 mm絞線進行試驗 |  | 不適用 |
| G.8 | 變阻器 |  | 符合 |
| G.8.1 | 一般要求 | 使用認可品突波吸收器 (見表格4.1.2) | 符合 |
| G.8.2 | 對火焰之安全防護 |  | 符合 |
| G.8.2.1 | 一般 |  | 符合 |
| G.8.2.2 | 變阻器過載試驗 | 不存在火災風險，設備防護措施仍然有效。 已評估表 4.1.2 中的所有突波吸收器來源。 | 符合 |
| G.8.2.3 | 暫時過電壓試驗 |  | 不適用 |
| G.9 | 積體電路(IC)電流限制器 |  | 不適用 |
| G.9.1 | 要求 |  | 不適用 |
|  | IC限制器輸出電流(最大5A): |  |  |
|  | 製造商定義的漂移: |  |  |
| G.9.2 | 試驗程序 |  | 不適用 |
| G.9.3 | 符合性 |  | 不適用 |
| G.10 | 電阻 |  | 符合 |
| G.10.1 | 一般 | 使用認可品電阻 (見表格4.1.2) | 符合 |
| G.10.2 | 預處理 |  | 不適用 |
| G.10.3 | 電阻試驗 |  | 不適用 |
| G.10.4 | 電壓突波試驗 |  | 不適用 |
| G.10.5 | 脈衝試驗 |  | 不適用 |
| G.10.6 | 過載試驗 |  | 不適用 |
| G.11 | 電容器和RC單元 |  | 符合 |
| G.11.1 | 一般要求 | 使用認可品X電容與Y電容 (見表格4.1.2) | 符合 |
| G.11.2 | 電容器和RC單元的預處理 | (見表格4.1.2) | 符合 |
| G.11.3 | 選擇電容器的規則 | (見表格4.1.2) | 符合 |
| G.12 | 光耦合器 |  | 符合 |
|  | 光耦合器符合IEC 60747-5-5之規定 | 使用認可品光耦合器 (見表格4.1.2) | 符合 |
|  | 型式試驗電壓Vini,a: | (見表格4.1.2) |  |
|  | 例行試驗電壓, Vini,b: | (見表格4.1.2) |  |
| G.13 | 印刷電路板 |  | 符合 |
| G.13.1 | 一般要求 |  | 符合 |
| G.13.2 | 無塗裝之印刷電路板 |  | 符合 |
| G.13.3 | 塗裝之印刷電路板 |  | 不適用 |
| G.13.4 | 在相同內層表面之導體間絕緣 |  | 不適用 |
| G.13.5 | 在不同表面上導體間之絕緣 |  | 不適用 |
|  | 最小絕緣厚度: |  | 不適用 |
|  | 絕緣層數量: |  |  |
| G.13.6 | 塗裝印刷電路板上之試驗 |  | 不適用 |
| G.13.6.1 | 準備樣品及初步檢驗 |  | 不適用 |
| G.13.6.2 | 試驗方法及符合性 |  | 不適用 |
| G.14 | 組件端子上之塗裝 |  | 不適用 |
| G.14.1 | 要求: |  | 不適用 |
| G.15 | 加壓液體充填組件 |  | 不適用 |
| G.15.1 | 要求 |  | 不適用 |
| G.15.2 | 試驗方法和符合性 |  | 不適用 |
| G.15.2.1 | 靜液壓試驗 |  | 不適用 |
| G.15.2.2 | 抗潛變試驗 |  | 不適用 |
| G.15.2.3 | 導管及配件的相容性試驗 |  | 不適用 |
| G.15.2.4 | 振動試驗 |  | 不適用 |
| G.15.2.5 | 熱循環試驗 |  | 不適用 |
| G.15.2.6 | 施力試驗 |  | 不適用 |
| G.15.3 | 符合性 |  | 不適用 |
| G.16 | 包含電容器放電功能之IC (ICX) |  | 符合 |
| G.16.1 | 不需進行故障試驗的條件 | 使用認可品放電IC (見表格4.1.2) | 符合 |
|  | ICX與設備中試驗的關聯電路 |  | 不適用 |
|  | ICX單獨試驗 |  | 不適用 |
| G.16.2 | 試驗 |  | 不適用 |
|  | ICX 製造商為脈衝試驗指定的最小電容和最小電阻: |  |  |
|  | 疊加脈衝在主電源電壓上: |  |  |
|  | ICX的最大電容和最小的電阻自行試驗 10000次循環試驗: |  |  |
| G.16.3 | 電容器放電試驗: |  | 不適用 |
| H | 電話機振鈴信號準則 |  | 不適用 |
| H.1 | 一般 |  | 不適用 |
| H.2 | 方法A |  | 不適用 |
| H.3 | 方法B |  | 不適用 |
| H.3.1 | 振鈴信號 |  | 不適用 |
| H.3.1.1 | 頻率(Hz) : |  |  |
| H.3.1.2 | 電壓(V) : |  |  |
| H.3.1.3 | 間歇震鈴;時間與電壓(V) : |  |  |
| H.3.1.4 | 單一故障電流(mA): |  |  |
| H.3.2 | 跳脫裝置和監視電壓 |  | 不適用 |
| H.3.2.1 | 使用跳閘裝置或監控電壓的條件 |  | 不適用 |
| H.3.2.2 | 跳脫裝置 |  | 不適用 |
| H.3.2.3 | 監視電壓(V): |  | 不適用 |
| J | 無套絕緣套管之絕緣繞線 |  | 符合 |
| J.1 | 一般 |  | 符合 |
|  | 纏繞線絕緣: | 使用認可品三層絕緣線 (見表格4.1.2) |  |
|  | 實心圓形繞組線,直徑(mm): |  | 不適用 |
|  | 實心方形及實心矩形(扁平彎曲)繞線,橫截面面積(mm2): |  | 不適用 |
| J.2/J.3 | 試驗和製造 |  | 不適用 |
| K | 安全互鎖 |  | 不適用 |
| K.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| K.2 | 安全互鎖安全防護機制組件 |  | 不適用 |
| K.3 | 操作模式之不慎改變 |  | 不適用 |
| K.4 | 互鎖安全防護之解除 |  | 不適用 |
| K.5 | 故障下之安全性 |  | 不適用 |
| K.5.1 | 單一故障條件事件下 |  | 不適用 |
| K.6 | 機械操作式安全互鎖 |  | 不適用 |
| K.6.1 | 耐久性要求 |  | 不適用 |
| K.6.2 | 試驗方法及符合性: |  | 不適用 |
| K.7 | 互鎖電路隔離 |  | 不適用 |
| K.7.1 | 接觸間隙及互鎖電路要素之分隔距離 |  | 不適用 |
|  | 主電源系統之電氣導體, 和自接點間隙的分隔距離(mm): |  | 不適用 |
|  | 與主電源系統隔離的電路中, 和自接點間隙的分隔距離(mm): |  | 不適用 |
|  | K.7.2 試驗之前和之後的耐電壓試驗: |  | 不適用 |
| K.7.2 | 過載試驗,電流(A): |  | 不適用 |
| K.7.3 | 耐久性試驗 |  | 不適用 |
| K.7.4 | 耐電壓試驗 |  | 不適用 |
| L | 切離裝置 |  | 符合 |
| L.1 | 一般要求 | 電源插頭作為切離裝置 | 符合 |
| L.2 | 永久連接的設備 |  | 不適用 |
| L.3 | 殘留能量之部件 |  | 不適用 |
| L.4 | 單相設備 | 切離裝置能同時斷開所有極性 | 符合 |
| L.5 | 三相設備 |  | 不適用 |
| L.6 | 開關用作切離裝置 |  | 不適用 |
| L.7 | 插頭用作切離裝置 |  | 符合 |
| L.8 | 多電源組 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| M | 設備包含電池及其保護電路 |  | 不適用 |
| M.1 | 一般要求 |  | 不適用 |
| M.2 | 電池及其電池的安全性 |  | 不適用 |
| M.2.1 | 電池組及其單電池符合相關的IEC標準: |  | 不適用 |
| M.3 | 提供於設備內之電池組保護電路 |  | 不適用 |
| M.3.1 | 要求 |  | 不適用 |
| M.3.2 | 試驗方法 |  | 不適用 |
|  | 充電電池之過充 |  | 不適用 |
|  | 過度放電 |  | 不適用 |
|  | 不可充電電池之非預期充電 |  | 不適用 |
|  | 可充電電池的逆向充電 |  | 不適用 |
| M.3.3 | 符合性 |  | 不適用 |
| M.4 | 設備含有可攜式二次鋰電池之額外安全防護 |  | 不適用 |
| M.4.1 | 一般 |  | 不適用 |
| M.4.2 | 充電安全防護 |  | 不適用 |
| M.4.2.1 | 要求 |  | 不適用 |
| M.4.2.2 | 符合性: |  | 不適用 |
| M.4.3 | 防火機殼: |  | 不適用 |
| M.4.4 | 設備含有二次鋰電池之落下試驗 |  | 不適用 |
| M.4.4.2 | 落下試驗之準備及程序 |  | 不適用 |
| M.4.4.3 | 落下後之電池與參考(無落下)電池之24小時期間的電壓差(%): |  | 不適用 |
| M.4.4.4. | 檢查充電/放電功能 |  | 不適用 |
| M.4.4.5 | 充電/放電循環試驗 |  | 不適用 |
| M.4.4.6 | 符合性 |  | 不適用 |
| M.5 | 攜帶中因短路造成之燃燒風險 |  | 不適用 |
| M.5.1 | 要求 |  | 不適用 |
| M.5.2 | 試驗方法及符合性 |  | 不適用 |
| M.6 | 防止短路的安全措施 |  | 不適用 |
| M.6.1 | 外部端子短路或內部安全防護故障 |  | 不適用 |
| M.6.2 | 符合性 |  | 不適用 |
| M.7 | 鉛酸電池組及鎳鎘電池組之爆炸風險 |  | 不適用 |
| M.7.1 | 防止爆炸性氣體濃度之排氣 |  | 不適用 |
|  | 計算出的氫氣產生速率: |  | 不適用 |
| M.7.2 | 試驗方法及符合性 |  | 不適用 |
|  | 最小氣流排氣率, Q (m3/h): |  | 不適用 |
| M.7.3 | 排氣試驗 |  | 不適用 |
| M.7.3.1 | 一般 |  | 不適用 |
| M.7.3.2 | 排氣試驗－方案1 |  | 不適用 |
|  | 氫氣濃度(%): |  | 不適用 |
| M.7.3.3 | 排氣試驗－方案2 |  | 不適用 |
|  | 取得氫氣產生速率: |  | 不適用 |
| M.7.3.4 | 排氣試驗－方案3 |  | 不適用 |
|  | 氫氣濃度(%): |  | 不適用 |
| M.7.4 | 標示: |  | 不適用 |
| M.8 | 含液態電解質電池組因外部火花源導致之內部點燃的保護 |  | 不適用 |
| M.8.1 | 一般 |  | 不適用 |
| M.8.2 | 試驗方法 |  | 不適用 |
| M.8.2.1 | 一般 |  | 不適用 |
| M.8.2.2 | 估算假設體積VZ(m3/s): |  |  |
| M.8.2.3 | 修正係數: |  |  |
| M.8.2.4 | 距離計算d (mm) : |  |  |
| M.9 | 預防電解液洩漏 |  | 不適用 |
| M.9.1 | 電解液洩漏之保護 |  | 不適用 |
| M.9.2 | 用於防止電解質溢出的托盤 |  | 不適用 |
| M.10 | 防止合理可預見的誤用的說明 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護 : |  | 不適用 |
| N | 電化學電位表 |  | 符合 |
|  | 使用的金屬: | 兩金屬間電位小於0.6 V |  |
| O | 沿面距離及空間距離之量測 |  | 符合 |
|  | 數值X (mm): | 1.0 |  |
| P | 防止導電物件之安全防護 |  | 符合 |
| P.1 | 一般 |  | 符合 |
| P.2 | 固體外物進入或進入之後果的安全防護 |  | 符合 |
| P.2.1 | 一般 |  | 符合 |
| P.2.2 | 外物進入之安全防護 |  | 符合 |
|  | 位置與大小(mm) : | 沒有開孔 |  |
| P.2.3 | 外物進入之後果的安全防護 |  | 不適用 |
| P.2.3.1 | 安全防護要求 |  | 不適用 |
|  | 圖P.3中ES3及PS3避開體積不適用於可攜式設備 |  | 不適用 |
|  | 帶有金屬化塑膠部件或類似物件之可攜式設備: |  | 不適用 |
| P.2.3.2 | 進入後果試驗: |  | 不適用 |
| P.3 | 對於內部液體噴濺之安全防 |  | 不適用 |
| P.3.1 | 一般 |  | 不適用 |
| P.3.2 | 決定噴濺後果 |  | 不適用 |
| P.3.3 | 噴濺安全防護 |  | 不適用 |
| P.3.4 | 符合性 |  | 不適用 |
| P.4 | 金屬化塗層及黏著劑固定之部件 |  | 不適用 |
| P.4.1 | 一般 |  | 不適用 |
| P.4.2 | 試驗 |  | 不適用 |
|  | 預處理,TC (°C): |  |  |
|  | 持續時間(週): |  |  |
| Q | 與建築物配線互連 |  | 不適用 |
| Q.1 | 電力限制型電源 |  | 不適用 |
| Q.1.1 | 要求 |  | 不適用 |
|  | a) 輸出固有限制 |  | 不適用 |
|  | b) 阻抗限制之輸出 |  | 不適用 |
|  | c) 調節電路限制輸出 |  | 不適用 |
|  | d) 電流保護裝置者 |  | 不適用 |
|  | e) 符合G.9的IC電流限制器 |  | 不適用 |
| Q.1.2 | 試驗方法及符合性: |  | 不適用 |
|  | 過流保護裝置的額定電流(A) : |  | 不適用 |
| Q.2 | 外部電路之試驗−成對導體纜線 |  | 不適用 |
|  | 最大輸出電流(A) : |  | 不適用 |
|  | 電流限制方法: |  |  |
| R | 限制短路試驗 |  | 不適用 |
| R.1 | 一般 |  | 不適用 |
| R.2 | 試驗設置 |  | 不適用 |
|  | 試驗的過流保護裝置: |  |  |
| R.3 | 試驗方法 |  | 不適用 |
|  | 試驗的電源線/電纜: |  |  |
| R.4 | 符合性 |  | 不適用 |
| S | 耐熱及耐燃試驗 |  | 不適用 |
| S.1 | 穩態功率不超過4,000 W之設備其防火機殼材料及防火阻隔物材料之耐燃試驗 |  | 不適用 |
|  | 樣品、材料: |  |  |
|  | 厚度(mm): |  |  |
|  | 預處理(°C): |  |  |
|  | 根據 IEC 60695-11-5 試驗火焰,條件如下 |  | 不適用 |
|  | - 試驗樣品不得完全燒盡 |  | 不適用 |
|  | - 持續的火焰應於30 s內熄滅 |  | 不適用 |
|  | - 指定層或包裝棉紙不得燃燒 |  | 不適用 |
| S.2 | 防火機殼及防火阻隔物完整性之耐燃試驗 |  | 不適用 |
|  | 樣品、材料: |  |  |
|  | 厚度(mm): |  |  |
|  | 預處理(°C): |  |  |
| S.3 | 防火機殼底部之耐燃試驗 |  | 不適用 |
| S.3.1 | 樣品之裝設 |  | 不適用 |
| S.3.2 | 試驗方法和符合性性 |  | 不適用 |
|  | 樣品安裝: |  |  |
|  | 厚度(mm): |  |  |
| S.4 | 材料耐燃分級 |  | 不適用 |
| S.5 | 穩態功率超過4,000 W 之設備其防火機殼材料之耐燃試驗 |  | 不適用 |
|  | 樣品、材料: |  |  |
|  | 厚度(mm): |  |  |
|  | 預處理(°C): |  |  |
| Ť | 機械強度試驗 |  | 符合 |
| T.1 | 一般 |  | 符合 |
| T.2 | 穩定力試驗, 10 N: | (見表格T.2, T.3, T.4, T.5) | 符合 |
| T.3 | 穩定力試驗, 30 N: |  | 不適用 |
| T.4 | 穩定力試驗, 100 N: | (見表格T.2, T.3, T.4, T.5) | 符合 |
| T.5 | 穩定力試驗, 250 N: | (見表格T.2, T.3, T.4, T.5) | 符合 |
| T.6 | 機殼撞擊試驗 |  | 不適用 |
|  | 自由落下試驗 |  | 不適用 |
|  | 擺盪試驗 |  | 不適用 |
| T.7 | 落下試驗: | (見表格T.7) | 符合 |
| T.8 | 應力釋放試驗: | (見表格T.8) | 符合 |
| T.9 | 玻璃撞擊試驗: |  | 不適用 |
| T.10 | 玻璃破碎試驗 |  | 不適用 |
|  | 碎片數量: |  | 不適用 |
| T.11 | 伸縮型或桿型天線之試驗 |  | 不適用 |
|  | 扭矩值(Nm): |  | 不適用 |
| U | 陰極射線管(cathode-ray tubes, CRT)機械強度及防爆措施 |  | 不適用 |
| U.1 | 一般 |  | 不適用 |
|  | 指示型安全防護: |  | 不適用 |
| U.2 | 具實質保護之CRT的試驗方法和符合性 |  | 不適用 |
| U.3 | 保護屏幕 |  | 不適用 |
| V | 可觸及部件之決定 |  | 符合 |
| V.1 | 設備可觸及部件 |  | 符合 |
| V.1.1 | 一般 | 不會碰觸到任何危險部件 | 符合 |
| V.1.2 | 以具關節之試驗探棒試驗之表面及開孔 |  | 符合 |
| V.1.3 | 用直式無關節之試驗探棒試驗之開孔 |  | 不適用 |
| V.1.4 | 用鈍頭探棒測試插頭、插孔、連接器 |  | 不適用 |
| V.1.5 | 用楔形探棒測試槽狀開孔 |  | 不適用 |
| V.1.6 | 用直式試驗探棒測試預計由普通人員使用之端子 |  | 不適用 |
| V.2 | 可觸及部件準則 |  | 符合 |
| X. | 連接至不超過峰值420 V (300 V RMS)之交流主電源之電路中決定絕緣空間距離之替代方法 |  | 不適用 |
|  | 間隙: |  | 不適用 |
| Y | 戶外機殼之結構要求 |  | 不適用 |
| Y.1 | 一般 |  | 不適用 |
| Y.2 | 抗紫外線輻射 |  | 不適用 |
| Y.3 | 抗腐蝕 |  | 不適用 |
| Y.3.1 | 戶外機殼金屬部件抵抗水載污染之效應: |  | 不適用 |
| Y.3.2 | 試驗設備 |  | 不適用 |
| Y.3.3 | 水飽和二氧化硫氣體 |  | 不適用 |
| Y.3.4 | 試驗程序: |  | 不適用 |
| Y.3.5 | 符合性 |  | 不適用 |
| Y.4 | 密封墊片 |  | 不適用 |
| Y.4.1 | 一般 |  | 不適用 |
| Y.4.2 | 密封墊片試驗 |  | 不適用 |
| Y.4.3 | 拉伸強度和伸長試驗 |  | 不適用 |
|  | 替代試驗方法: |  | 不適用 |
| Y.4.4 | 壓縮試驗 |  | 不適用 |
| Y.4.5 | 抗油性 |  | 不適用 |
| Y.4.6 | 固定方式 |  | 不適用 |
| Y.5 | 戶外機殼內設備之保護 |  | 不適用 |
| Y.5.1 | 一般 |  | 不適用 |
| Y.5.2 | 防止濕氣 |  | 不適用 |
|  | CNS14165 (IEC60529)或Y.5.3的相關試驗: |  | 不適用 |
| Y.5.3 | 水霧試驗 |  | 不適用 |
| Y.5.4 | 植物及害蟲之防護 |  | 不適用 |
| Y.5.5 | 過量灰塵之防護 |  | 不適用 |
| Y.5.5.1 | 一般 |  | 不適用 |
| Y.5.5.2 | IP5X設備 |  | 不適用 |
| Y.5.5.3 | IP6X設備 |  | 不適用 |
| Y.6 | 機殼之機械強度 |  | 不適用 |
| Y.6.1 | 一般 |  | 不適用 |
| Y.6.2 | 撞擊試驗: |  | 不適用 |

| 5.2 | 表格:電氣能量源之分級 |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測試電壓 | 位置(例如，電路名稱) | 測試條件 | 參數 |  |  |  | ES分類 |
|  |  |  | 電壓 (V) | 電流 (mA) | 形式1) | 附加信息: 2) |  |
| 240 V a.c. 60 Hz | +24 V輸出+對- (-連接至地) | 正常操作 | 23.76 Vdc | -- | -- | -- | ES1 |
|  |  | 異常操作 (輸出過載) | 23.76 Vdc max. | -- | -- | -- | ES1 |
|  |  | 單一故障 (U1腳位1-2短路) | 0 Vdc (設備中斷) | -- | -- | -- | ES1 |
|  |  | 單一故障 (U1腳位3-4短路) | 0 Vdc (設備中斷) | -- | -- | -- | ES1 |
|  | +24 V輸出+/-對地 (-連接至地) | 正常操作 | -- | 0.112 mApk | -- | -- | ES1 |
|  |  | 異常操作 (輸出過載) | -- | 0.112 mApk | -- | -- | ES1 |
|  |  | 單一故障 (U1腳位1-2短路) | -- | 0.112 mApk | -- | -- | ES1 |
|  |  | 單一故障 (U1腳位3-4短路) | -- | 0.112 mApk | -- | -- | ES1 |
|  | 塑膠外殼對金屬箔 | 正常操作 | -- | 0.01 mApk | -- | -- | ES1 |
|  |  | 異常操作 (輸出過載) | -- | 0.01 mApk | -- | -- | ES1 |
|  |  | 單一故障 (U1腳位1-2短路) | -- | 0.01 mApk | -- | -- | ES1 |
|  |  | 單一故障 (U1腳位3-4短路) | -- | 0.01 mApk | -- | -- | ES1 |
| 備註: 1) 形式: 穩態(SS), 電容性(CP), 單一脈衝(SP), 連續性脈衝(RP), etc. 2) 附加信息: 頻率, 脈衝時間, 脈衝截止時間, 電容值, etc. |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.1.8 | 表格:工作電壓 |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 有效值 (Vrms) | 峰值(Vpeak) | 頻率 (Hz) | 評論 |  |
| T1腳位1-7,8,9 |  | 386 | 544 | -- |  |  |
| T1腳位1-10,11,12 |  | 397 | 548 | -- |  |  |
| T1腳位2-7,8,9 |  | 307 | 468 | -- |  |  |
| T1腳位2-10,11,12 |  | 302 | 352 | -- |  |  |
| T1腳位3-7,8,9 |  | 295 | 388 | -- |  |  |
| T1腳位3-10,11,12 |  | 299 | 364 | -- |  |  |
| T1腳位5-7,8,9 |  | 306 | 340 | -- |  |  |
| T1腳位5-10,11,12 |  | 347 | 424 | -- |  |  |
| T1腳位6-7,8,9 |  | 334 | 380 | -- |  |  |
| T1腳位6-10,11,12 |  | 312 | 340 | -- |  |  |
| U1腳位3-1 |  | 321 | 356 | -- |  |  |
| U1腳位3-2 |  | 306 | 328 | -- |  |  |
| U1腳位4-1 |  | 320 | 360 | -- |  |  |
| U1腳位4-2 |  | 316 | 348 | -- |  |  |
| U5腳位3-1 |  | 291 | 324 | -- |  |  |
| U5腳位3-2 |  | 292 | 348 | -- |  |  |
| U5腳位4-1 |  | 308 | 344 | -- |  |  |
| U5腳位4-2 |  | 307 | 348 | -- |  |  |
| CY4一次側對二次側 |  | 310 | 344 | -- |  |  |
| CY3一次側對二次側 |  | 281 | 320 | -- |  |  |
| 一次側對一次側(保險絲前) |  | 240 | 352 | -- |  |  |
| L對地(保險絲前) |  | 240 | 352 | -- |  |  |
| 備註: 測試電壓 240 V a.c./ 60 Hz |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.1.10.2 | 表格: 熱塑性塑料軟化溫度試驗 |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 方法 : |  |  |  | ISO 306 / B50 |  |  |
| 物件/零件號/材料 |  | 製造商/商標 | 厚度(mm) |  | 軟化溫度 (°C) |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.1.10.3 | 表格: 球壓試驗 |  |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允許壓痕直徑(mm) : |  |  |  | 2 mm |  |  |  |
| 物件/零件號/材料 |  | 製造商/商標 | 厚度(mm) |  | 測試溫度(C) | 壓痕直徑 (mm) |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.2, 5.4.3 | 表格: 最小空間/沿面距離 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量測位置 |  | 峰值(Vpeak) | 有效值 (Vrms) | 頻率 (kHz)1) | 空間距離要求 (mm) | 量測的空間距離 (mm) | E.S. 2) (V) | 沿面距離要求 (mm) | 量測的沿面距離 (mm) |
| 功能性絕緣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L對N(保險絲之前) |  | 420 | 250 | -- | 2.3 | 2.7 | -- | 2.5 | 2.7 |
| 保險絲下方銅箔 |  | 420 | 250 | -- | 2.3 | 2.7 | -- | 2.5 | 2.7 |
| 基本絕緣(一次側銅箔對接地銅箔) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CY2下方銅箔 |  | 420 | 250 | -- | 2.3 | 7.0 | -- | 2.5 | 7.0 |
| 強化絕緣(一次側零件(10N)對二次側零件(10N)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T1鐵芯對HS3 |  | 548 | 397 | -- | 4.5 | 9.9 | -- | 8.0 | 9.9 |
| T1下方銅箔 |  | 548 | 397 | -- | 4.5 | 8.5 | -- | 8.0 | 8.5 |
| CY4下方銅箔 |  | 420 | 354 | -- | 4.5 | 7.5 | -- | 7.1 | 7.5 |
| U1下方銅箔 |  | 420 | 339 | -- | 4.5 | 7.5 | -- | 6.8 | 7.5 |
| 備註: 1) 僅適用於30 kHz以上的頻率 2) 依據5.4.2.4使用耐電壓試驗決定合適之空間距離時的完整電强度電壓E.S.（V） 3) 設備適用5000公尺高度地區，空間距離要求乘上1.48倍。 4) 變壓器T1二次側使用三層絕緣線，鐵芯視為一次側。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.4.2 | 表格: 絕緣厚度的量測 |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 絕緣厚度位置: |  | 峰值(Vpeak) | 絕緣等級 | 絕緣厚度要求 (mm) | 量測絕緣厚度 (mm) |  |
| 光耦合器 |  | 420 | 強化絕緣 | 0.4 | 1) |  |
| 外殼 |  | 420 | 強化絕緣 | 0.4 | 1) |  |
| 絕緣片 |  | 420 | 強化絕緣 | 0.4 | 1) |  |
| 備註: 1) 詳見表格4.1.2。 |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.4.9 | 表格:頻率超過30 kHz 之固體絕緣 |  |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 絕緣材料 |  | EP | 頻率 (kHz) | KR | 厚度d (mm) | 絕緣等級 | VPW (Vpk) |  |
| 塑料外殼 |  | -- | < 100 | 0.35 | -- | 強化絕緣 | 548 |  |
| 絕緣膠帶 |  | -- | <100 | 0.46 | -- | 強化絕緣 | 548 |  |
| 備註: 1) 詳見表格5.4.9。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.9 | 表格: 耐電壓試驗 |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 試驗端點: |  | 電壓波型 (Surge, Impulse, AC, DC, etc.) | 試驗電壓(V) | 絕緣崩潰 是 / 否 |  |
| 基本絕緣/補充絕緣 |  |  |  |  |  |
| 一次側對地(基本絕緣) |  | DC | 2500 | 否 |  |
| 麥拉片(1層)(基本絕緣) |  | DC | 2500 | 否 |  |
| 強化絕緣 |  |  |  |  |  |
| 系統：一次側對二次側 |  | DC | 4242 | 否 |  |
| 系統：一次側對外殼(包覆金屬箔) |  | DC | 4242 | 否 |  |
| 變壓器T1：一次側對二次側 |  | AC | 3000 | 否 |  |
| 變壓器T1：二次側對鐵芯 |  | AC | 3000 | 否 |  |
| 絕緣膠帶(1層)使用於T1 |  | AC | 3000 | 否 |  |
| 備註: 變壓器T1二次側使用三層絕緣線，鐵芯視為一次側。 |  |  |  |  |  |

| 5.5.2.2 | 表格: 電容器存儲放電 |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 量測位置 |  | 測試電壓 (V) | 測試條件 1) | 開關位置 | 量測電壓(Vpk) | ES 分類 |  |
| Line to Neutral |  | 264 V a.c. / 50 Hz | 正常狀態 | -- | 40 | ES1 |  |
| Line to Neutral |  | 264 V a.c. / 50 Hz | 單一故障 | -- | 82 | ES2 |  |
| 備註: 用於測試的X電容器: CX1=0.47μF, CX2=0.22 μF 洩放電阻額定值: R1=R1A=R2=R2A=1.5M Ω, R1=R2=0.75M Ω(無安裝R1A/R2A) ICX: 1）測試條件: (例如，正常工作或保險絲開路)，縮寫: SC=短路，OC=斷路 |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.6.6 | 表格: 接地導體及端子之阻抗 |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置: |  | 試驗電流 (A) | 時間 (min) | 壓降 (V) | 阻抗 (Ω) |  |
| AC插接器接地端對二次側焊接盤 |  | 32 | 2 | 0.448 | 0.014 |  |
| AC插接器接地端對二次側焊接盤 |  | 40 | 2 | 0.6 | 0.015 |  |
| 備註: 未超過0.1 Ω |  |  |  |  |  |  |

| 5.7.4 | 表格:未接地導電部件 |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 試驗條件 | 測試電壓 (V) | 參數 |  |  | ES分類 |
|  |  |  |  | 電壓 (Vrms or Vpk) | 電流 (Arms or Apk) | 頻率 (Hz) |  |
| 塑膠外殼(包覆金屬箔)對地 |  | 正常操作 | 240 V a.c. 60 Hz | -- | 0.01 mApk | 50 | ES1 |
|  |  | 異常操作 | 240 V a.c. 60 Hz | -- | 0.01 mApk | 50 | ES1 |
|  |  | 單一故障 | 240 V a.c. 60 Hz | -- | 0.01 mApk | 50 | ES1 |
| 備註: 縮寫: SC=短路，OC=斷路 輸出對地測試結果見表格5.2 |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.7.5 | 表格: 接地導電部件 |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測試電壓 (V) : |  | 264 V a.c. |  |  |  |
| 相位 : |  | 單相; 三相: Delta Wye |  |  |  |
| 電力分配系統 : |  | TN TT IT |  |  |  |
| 位置 |  | CNS 15549 (IEC 60990)第6.2.2條中的故障條件編號 | 接觸電流 (mA) | 評論 |  |
| 接地端子 |  | 1 | 0.740mApk |  |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |

| 5.8 | 表格:電池備用電源之反饋安全防護 |  |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 測試電壓 (V) | 測試條件 | 時間 (s) | 開路電壓 (V) | 接觸電流(A) | ES分類 |
| 備註: 縮寫: SC=短路，OC=斷路 |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.2.2 | 表格: 電氣功率源(PS) 之分級 |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 測試條件1) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 最大功率1) (W) | 時間 (S) 1) | PS分類 |
| 輸出 |  | 正常模式 | 22.10 | 6.92 | 152.9 | 5 | PS3 |
| 備註: PS1: 3秒後最大功率; PS2與PS3 : 5秒後最大功率 縮寫: SC=短路，OC=斷路 |  |  |  |  |  |  |  |

| 6.2.3.1 | 表格: 決定電弧PIS |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 開路電壓於3秒後 (Vpk) | 量測電流 (Arms) | 計算值 | 電弧 PIS? 是 / 否 |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |

| 6.2.3.2 | 表格: 決定電阻性PIS |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 測試條件1) | 功率消耗 (W) | 電阻性 PIS? 是 / 否 |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |

| 6.4.8.3.3, 6.4.8.3.4, 6.4.8.3.5, P.2.2, P.2.3 | 表格: 機殼開孔量測 |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 |  | 尺寸 (mm) | 備註 |  |
| 備註：沒有開孔 |  |  |  |  |

| 8.5.5 | 表格: 高壓燈管 |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燈泡生產商 |  | 燈泡型號 | 爆炸方法 | 玻璃顆粒最長軸（mm） | 發現超過1 m的顆粒是/否 |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |

| 9.6 | 表格: 無線功率發射器的溫度測量 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測試電壓 (V) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高 發射器發射功率(W) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試驗治具 |  | 無接收器和直接接觸 |  | 與接收器直接接觸 |  |  | 帶有接收器，距離為2 mm |  | 帶接收器且距離為5 mm |  |
|  |  | 治具 (oC) | 室溫 (oC) | 治具 (oC) |  | 室溫 (oC) | 治具 (oC) | 室溫 (oC) | 治具 (oC) | 室溫 (oC) |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.4.1.4, 9.3, B.1.5, B.2.6 | 表格:溫度要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 測試電壓 (V) : |  |  |  | 如下 |  | 如下 |  | 如下 |  | 如下 |  |
| 測試時環境溫度 Tamb (C) : |  |  |  | 如下 |  | 如下 |  | 如下 |  | 如下 |  |
| 量測溫度 T of part/at: |  |  |  | T (C) |  |  |  |  |  |  | 允許溫度Tmax (C) |
| -- |  |  |  | 90 V / 60 Hz |  | 264 V / 50 Hz |  | 90 V / 60 Hz |  | 264 V / 50 Hz | -- |
|  |  |  |  | 標籤朝下 |  | 標籤朝下 |  | 標籤朝上 |  | 標籤朝上 |  |
| 插接器本體 |  |  |  | 54.0 |  | 48.8 |  | 57.3 |  | 46.4 | 70 |
| 外殼內部靠近T1 |  |  |  | 76.6 |  | 70.0 |  | 81.7 |  | 72.3 | 115 |
| 外殼外部靠近T1 |  |  |  | 64.2 |  | 59.1 |  | 75.7 |  | 67.3 | -- |
| CX1本體 |  |  |  | 84.2 |  | 70.7 |  | 84.0 |  | 68.6 | 100 |
| ZNR1本體 |  |  |  | 77.4 |  | 65.7 |  | 78.0 |  | 64.2 | 85 |
| CY1本體 |  |  |  | 79.8 |  | 66.7 |  | 80.9 |  | 65.1 | 125 |
| LF1線圈 |  |  |  | 84.7 |  | 70.2 |  | 84.5 |  | 68.0 | 105 |
| LF2線圈 |  |  |  | 97.9 |  | 74.8 |  | 97.3 |  | 72.8 | 130 |
| L1線圈 |  |  |  | 93.7 |  | 69.5 |  | 93.5 |  | 67.3 | 130 |
| L3線圈 |  |  |  | 96.8 |  | 80.8 |  | 95.8 |  | 78.0 | 130 |
| C3本體 |  |  |  | 94.5 |  | 82.6 |  | 94.0 |  | 80.2 | 105 |
| T1線圈 |  |  |  | 98.4 |  | 89.7 |  | 98.1 |  | 87.5 | 110 |
| T1鐵芯 |  |  |  | 94.2 |  | 85.7 |  | 94.0 |  | 83.7 | 110 |
| CY3本體 |  |  |  | 92.8 |  | 84.7 |  | 92.1 |  | 82.4 | 125 |
| CY4本體 |  |  |  | 90.2 |  | 82.3 |  | 89.3 |  | 80.0 | 125 |
| U1本體 |  |  |  | 86.0 |  | 78.3 |  | 83.8 |  | 74.7 | 100 |
| U5本體 |  |  |  | 89.8 |  | 82.1 |  | 87.5 |  | 78.6 | 100 |
| PCB靠近Q1 |  |  |  | 97.4 |  | 83.2 |  | 96.5 |  | 80.7 | 130 |
| PCB靠近Q3 |  |  |  | 91.0 |  | 84.8 |  | 90.4 |  | 83.0 | 130 |
| 室溫 |  |  |  | 40.0 |  | 40.0 |  | 40.0 |  | 40.0 | -- |
| 外殼外部靠近T1 |  |  |  | 52.5 |  | 47.1 |  | 63.9 |  | 56.2 | 77 |
| 室溫 |  |  |  | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.0 |  | 25.0 | -- |
| 繞組溫度: |  | t1 (°C) | R1 () |  | t2 (°C) |  | R2 () |  | T (C) | 允許Tmax (C) | 絕緣等級 |
| 備註: 測試結果在室溫下進行, 經重新計算由調整到最大操作室溫40C。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B.2.5 | 表格: 輸入試驗 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電壓(V) | 頻率(Hz) | 電流(A) | 額定電流 (A) | 功率 (W) | 額定功率 (W) | 保險絲編號 | 保險絲電流 (A) | 條件/狀態 |  |
| 90 | 50 | 1.526 | -- | 136.3 | -- | F1 | 1.526 | 最大正常負載 |  |
| 90 | 60 | 1.543 | -- | 137.9 | -- | F1 | 1.543 | 最大正常負載 |  |
| 100 | 50 | 1.365 | 2 | 135.2 | -- | F1 | 1.365 | 最大正常負載 |  |
| 100 | 60 | 1.378 | 2 | 136.6 | -- | F1 | 1.378 | 最大正常負載 |  |
| 240 | 50 | 0.600 | 2 | 133.1 | -- | F1 | 0.600 | 最大正常負載 |  |
| 240 | 60 | 0.608 | 2 | 134.8 | -- | F1 | 0.608 | 最大正常負載 |  |
| 254 | 50 | 0.571 | -- | 132.9 | -- | F1 | 0.571 | 最大正常負載 |  |
| 254 | 60 | 0.572 | -- | 132.7 | -- | F1 | 0.572 | 最大正常負載 |  |
| 264 | 50 | 0.629 | -- | 136.0 | -- | F1 | 0.629 | 最大正常負載 |  |
| 264 | 60 | 0.632 | -- | 134.7 |  | F1 | 0.632 | 最大正常負載 |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B.3, B.4 | 表格:異常操作和故障條件試驗 |  |  |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 環境溫度(C) : |  |  |  |  |  |  | 25 C |  |  |
| EUT的電源:製造商，型號/類型，輸出額定值: |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 零件編號 |  | 條件 | 供電電壓, (V) | 試驗時間 | 保險絲編號 | 保險絲電流, (A) |  | 觀察結果 |  |
| BD1腳位+對- |  | 短路 | 240 V | 1秒 | F1 | -- |  | F1斷開，無危險。 |  |
| C3 |  | 短路 | 240 V | 1秒 | F1 | -- |  | F1斷開，零件損壞(Q1, U2, BD1, D14)，無危險。 |  |
| Q1腳位D-G |  | 短路 | 240 V | 1秒 | F1 | -- |  | F1斷開，零件損壞(Q1, U2, BD1, D14)，無危險。 |  |
| Q1腳位G-S |  | 短路 | 240 V | 10小時 | F1 | 0.596→ 1.059 |  | 設備正常動作，無危險。 在室溫=27.4 ℃下, T1線圈=81.2 ℃, T1鐵芯=76.1 ℃ |  |
| Q1腳位D-S |  | 短路 | 240 V | 1秒 | F1 | -- |  | F1斷開，零件損壞(BD1)，無危險。 |  |
| Q2腳位D-G |  | 短路 | 240 V | 1秒 | F1 | -- |  | F1斷開，零件損壞(Q1, Q2, BD1, D14, U2, R29)，無危險。 |  |
| Q2腳位G-S |  | 短路 | 240 V | 30分鐘 | F1 | 0.034 |  | 設備中斷，可復歸，無危險。 |  |
| Q2腳位D-S |  | 短路 | 240 V | 1秒 | F1 | -- |  | F1斷開，零件損壞(Q1, BD1, D14, U2, R29, R23)，無危險。 |  |
| U2腳位3-16 |  | 短路 | 240 V | 1秒 | F1 | 0.035 |  | 設備中斷，零件損壞(U1, U2, R29)，無危險。 |  |
| U2腳位7-16 |  | 短路 | 240 V | 1秒 | F1 | -- |  | F1斷開，零件損壞(U2, U5, BD1, D14, R29, C29)，無危險。 |  |
| T1腳位1-3 |  | 短路 | 240 V | 1秒 | F1 | 0.034→ 0.461 |  | 設備中斷，可復歸，無危險。 |  |
| T1腳位2-3 |  | 短路 | 240 V | 30分鐘 | F1 | 0.034→ 0.374 |  | 設備中斷，可復歸，無危險。 |  |
| T1腳位5-6 |  | 短路 | 240 V | 30分鐘 | F1 | 0.034→ 0.47 |  | 設備中斷，可復歸，無危險。 |  |
| T1腳位7,8,9-10,11,12 |  | 短路 | 240 V | 30分鐘 | F1 | -- |  | F1斷開，零件損壞(U2, Q1, BD1, D14, R29)，無危險。 |  |
| T1腳位7,8,9-A |  | 短路 | 240 V | 30分鐘 | F1 | 0.050→ 0.084 |  | 設備中斷，可復歸，無危險。 |  |
| U1腳位1-2 |  | 短路 | 240 V | 30分鐘 | F1 | 0.034 |  | 設備中斷，可復歸，無危險。 |  |
| U1腳位3-4 |  | 短路 | 240 V | 30分鐘 | F1 | 0.050→ 0.088 |  | 設備中斷，可復歸，無危險。 |  |
| U5腳位1-2 |  | 短路 | 240 V | 30分鐘 | F1 | 0.596 |  | 設備正常動作，無危險。 |  |
| U5腳位3-4 |  | 短路 | 240 V | 30分鐘 | F1 | 0.05 |  | 設備中斷，可復歸，無危險。 |  |
| R23 |  | 短路 | 240 V | 1秒 | F1 | -- |  | F1斷開，零件損壞(Q2, U2, BD1, D14, R29)，無危險。 |  |
| D9 |  | 短路 | 240 V | 30分鐘 | F1 | 0.623 |  | 設備正常動作，零件損壞(R49)，無危險。 |  |
| Q3腳位D-G |  | 短路 | 240 V | 30分鐘 | F1 | 0.034 |  | 設備中斷，可復歸，無危險。 |  |
| Q3腳位G-S |  | 短路 | 240 V | 30分鐘 | F1 | 0.623 |  | 設備正常動作，無危險。 |  |
| Q3腳位D-S |  | 短路 | 240 V | 30分鐘 | F1 | 0.034 |  | 設備中斷，可復歸，無危險。 |  |
| 輸出 |  | 過載 | 240 V | 3小時 | F1 | 0.746 |  | 輸出可拉載到6.4 A時溫度穩定，拉載到6.55 A時設備中斷，無危險。 在室溫=28.0 ℃下, T1線圈=96.8 ℃, T1鐵芯=91.5 ℃, 外殼外部靠近T1=57.1 ℃ |  |
| 輸出 |  | 短路 | 240 V | 30分鐘 | F1 | 0.106 |  | 設備中斷，可復歸，無危險。 |  |
| 突波吸收器（所有材料, 見表4.1.2) |  | 過載(G.8.2.2) | 480 V | 4小時 34分鐘 | F1 | -- |  | 測試電阻RX：3840 Ω/1920Ω / 960 Ω / 480 Ω / 240 Ω / 0 Ω。這持續測試至溫度穩定，無損壞。 |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| M.3 | 表格: 提供於設備內之電池組保護電路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不適用 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 電池可以反極性安裝嗎？ : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設備規格 |  | 充電 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電壓 (V) |  |  |  |  | 電流 (A) |  |  |  |  |  |  |
| 製造商/型號 |  | 電池規格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不可充電電池 |  |  | 充電電池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放電電流 (A) | 非預期充電電流 (A) |  | 充電 |  |  |  | 放電電流 (A) |  | 逆向充電電流 (A) |  |  |
|  |  |  |  |  | 電壓 (V) |  | 電流 (A) |  |  |  |  |  |  |
| 注意：M.3.2的測試僅在上述適當數據不可用時適用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 規定電池溫度(oC) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 零件編號 | 異常條件 | 充/放電模式 |  | 測試時間 | 溫度 (C) | 電流 (A) |  | 電壓 (V) |  | 結果觀察 |  |  |  |
| 備註: 縮寫：SC =短路；OC =開路NL =無化學洩漏；NS =無液體溢出；NE =不爆炸；NF ＝沒有火焰或熔融金屬的排出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| M.4.2 | 表格: 包含二次鋰電池的設備的充電保護措施 |  |  |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大規定充電電壓(V) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大規定充電電流(A) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高規定充電溫度(oC) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最低規定充電溫度(oC) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電池製造商/型號 |  | 測試條件 | 量測 |  |  |  | 結果觀察 |  |
|  |  |  | 充電電壓 (V) | 充電電流(A) | 溫度 (C) |  |  |  |
| 備註: 縮寫：SC =短路； OC =開路； MSCV =最大規定充電電壓； MSCC =最大規定充電電流； HSCT =最高規定充電溫度； LSCT =最低指定充電溫度 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Q.1 | 表格: 預定與建築物配線互連之電路 (LPS) |  |  |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 輸出線路 | 條件 | 輸出電壓Uoc (V) | 時間 (s) | 輸出電流 Isc (A) |  | 視在功率 S (VA) |  |  |
|  |  |  |  | 量測值 | 限制值 | 量測值 | 限制值 |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| T.2, T.3, T.4, T.5 | 表格: 穩定力試驗 |  |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置/部件 |  | 材料 | 厚度 (mm) | 探棒 | 施力 (N) | 測試時間 (s) | 結果觀察 |  |
| 內部零件(T.2) |  | -- | -- | -- | 10 | 5 | 沒有絕緣崩潰，空間距離與沿面距離沒有減少。 |  |
| 外殼外部頂部、底部、側邊(T.5) |  | 塑膠 | 見表4.1.2 | -- | 250 | 5 | 1) |  |
| 備註: 1) 外殼依然沒有破裂，沒有3級能量源可被接觸，沒有絕緣崩潰。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| T.6, T.9 | 表格: 撞擊試驗 |  |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置/部件 |  | 材料 | 厚度 (mm) | 高度 (mm) | 結果觀察 |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |

| T.7 | 表格: 落下試驗 |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置/部件 |  | 材料 | 厚度 (mm) | 高度 (mm) | 結果觀察 |  |
| 外殼3面 |  | 塑膠 | 1.5 | 1000 | 1) |  |
| 備註: 1) 外殼依然沒有破裂，沒有3級能量源可被接觸，沒有絕緣崩潰。 |  |  |  |  |  |  |

| T.8 | 表格: 應力釋放試驗 |  |  |  |  |  | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置/部件 |  | 材料 | 厚度 (mm) | 烤箱溫度 (C) | 時間 (h) | 結果觀察 |  |
| 外殼 |  | 塑膠 | 1.5 | 108 | 7 | 1) |  |
| 備註: 1) 外殼依然沒有破裂，沒有3級能量源可被接觸，沒有絕緣崩潰。 |  |  |  |  |  |  |  |

| X | 表格: 確定最小間隙距離的替代方法 |  |  |  | 不適用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空間距離介於: |  | 峰值工作電壓 (Vpeak) | 要求空間距離 (mm) | 量測空間距離 (mm) |  |
| 備註: |  |  |  |  |  |

| 4.1.2 | 表格: 重要零件列表 |  |  |  |  | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零件名稱 | 廠牌/商標 | 型號 | 技術規格 | 標準 | 取得標誌 |  | 索引 |
| 塑膠外殼材質 | TEIJIN CHEMICALS PLASTIC COMPOUNDS SHANGHAI LTD | LN-1250G(#)(*) | V-0, 115℃, 最小厚度1.5mm | UL 94 | UL E244324 |  | 01 |
| 所有PCBs材質 | -- | -- | V-1或更好, 130℃ | UL 796 | UL認可 |  | -- |
| AC插接器 | TECX | TU-333 | 2.5 A, 250 Vac, C6 | IEC/EN 60320-1 | ENEC-02124 |  | 03-01 |
|  | HCR | SK03XXX (XXX can be -04, -06, -05, -20, -18, -21, -23, -27 or blank) | 2.5 A, 250 Vac, C6 | IEC/EN 60320-1 | ENEC NO4381/A4 |  | 03-02 |
|  | Rong Feng Industrial Co., Ltd. | RF-190-Serie(s) | 2.5 A, 250 Vac, C6 | IEC/EN 60320-1 | VDE 40030379 |  | 03-03 |
|  | Zhe Jiang Bei Er Jia Electronic Co., Ltd. | ST-A04-001、ST-A04-002 | 2.5 A, 250 Vac, C6 | IEC/EN 60320-1 | VDE 40016045 |  | 03-04 |
|  | HCR | SK01XXX (XXX can be -01, -02, -05, -06, -08, -10, -19, -020, -028, -43, -52) | 10 A, 250 Vac, C14 | IEC/EN 60320-1 | ENEC NO4685/M1 |  | 03-05 |
|  | HCR | SK01XXX (XXX can be -64) | 10 A, 250 Vac, C14 | IEC/EN 60320-1 | ENEC NO4502 |  | 03-06 |
|  | HCR | SK01XXX (XXX can be -84, -95 or blank) | 10 A, 250 Vac, C14 | IEC/EN 60320-1 | ENEC NO4296 |  | 03-07 |
|  | TECX | TU-301-SP series、TU-301-S | 10 A, 250 Vac, C14 | IEC/EN 60320-1 | ENEC-01898 |  | 03-08 |
|  | Solteam Electronics Co. Ltd. | ST-01A、ST-01C | 10 A, 250 Vac, C14 | IEC/EN 60320-1 | VDE 40015691 |  | 03-09 |
|  | Rong Feng Industrial Co., Ltd. | SS-7B、SS-7B-1、SS-120、SS-120-PCB | 10 A, 250 Vac, C14 | IEC/EN 60320-1 | VDE 40028101 |  | 03-10 |
|  | Zhe Jiang Bei Er Jia Electronic Co., Ltd. | ST-A01-001L、ST-A01-002L、ST-A01-003J、ST-A01-003K | 10 A, 250 Vac, C14 | IEC/EN 60320-1 | VDE 40013388 |  | 03-11 |
|  | Sheng Ming Enterprise Company Limited | S14-101、S14-102、S14-201、S14-202 | 10 A, 250 Vac, C14 | IEC/EN 60320-1 | VDE 40040646 |  | 03-12 |
| 保險絲 (F1) | Cooper Bussmann LLC | SS-5 | T6.3 A、T3.15 A, 250 V | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-3 | VDE 40015513 |  | 04-01 |
|  | Littelfuse Inc. | 392 | T6.3 A、T3.15 A, 250 V | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-3 | VDE 126983 |  | 04-02 |
|  | Suzhou Walter Electronic Co. Ltd. | 2010 | T6.3 A、T3.15 A, 250 V | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-3 | VDE 40018781 |  | 04-03 |
|  | Conquer Electronics Co., Ltd. | MST | T6.3 A、T3.15 A, 250 V | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-3 | VDE 40017118 |  | 04-04 |
|  | Hollyland Company Limited | 5ET | T6.3 A、T3.15 A, 250 V | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-3 | VDE 40015669 |  | 04-05 |
|  | NIPPON SEISEN CABLE Ltd. | SLT | T6.3 A、T3.15 A, 250 V | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-3 | VDE 40013103 |  | 04-06 |
| 保險絲 (F2) (可選) | Cooper Bussmann LLC | SS-5 | T3.15 A, 250 V | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-3 | VDE 40015513 |  | 04-01 |
|  | Littelfuse Inc. | 392 | T3.15 A, 250 V | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-3 | VDE 126983 |  | 04-02 |
|  | Suzhou Walter Electronic Co. Ltd. | 2010 | T3.15 A, 250 V | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-3 | VDE 40018781 |  | 04-03 |
|  | Conquer Electronics Co., Ltd. | MST | T3.15 A, 250 V | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-3 | VDE 40017118 |  | 04-04 |
|  | Hollyland Company Limited | 5ET | T3.15 A, 250 V | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-3 | VDE 40015669 |  | 04-05 |
|  | NIPPON SEISEN CABLE Ltd. | SLT | T3.15 A, 250 V | IEC/EN 60127-1、IEC/EN 60127-3 | VDE 40013103 |  | 04-06 |
| X電容 (CX1) (可選) | Ultra Tech Xiphi Enterprise Co. Ltd. | HQX. | 最大0.47 uF, 至少250 Vac, 至少110 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40056261 |  | 05-01 |
|  | Cowell Fashion | PCX2 337 | 最大0.47 uF, 至少275 Vac, 至少100 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | ENEC SE/0256-1O |  | 05-02 |
|  | Cheng-Tung | CTX series | 最大0.47 uF, 至少310 Vac, 至少110 ℃, X1型式 | IEC/EN 60384-14 | ENEC-02738 |  | 05-03 |
|  | Europtronic (SuZhou) Co. Ltd. | MPX | 最大0.47 uF, 至少275 Vac, 至少105 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40018238 |  | 05-04 |
|  | Iskra d.o.o. | KNB1530、 KNB1532、 KNB1533 | 最大0.47 uF, 至少275 Vac, 至少100 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 139447 |  | 05-05 |
|  | HJC (Hua Jung Components Co., Ltd) | MKP | 最大0.47 uF, 至少250 Vac, 至少110 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | SE-ENEC-2002895R2 |  | 05-06 |
|  | CKX (Chiefcon Electronics Co., Ltd) | CKX | 最大0.47 uF, 至少250 Vac, 至少110 ℃, X1型式 | IEC/EN 60384-14 | SE-ENEC-2002177R1 |  | 05-07 |
|  | KEMET | R.46 | 最大0.47 uF, 至少275 Vac, 至少110 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | ENEC V4413 |  | 05-08 |
|  | Shenzhen Yimanfeng Science And Technology Co., Ltd. | X2-MPX/MKP、 X1-MPX/MKP | 最大0.47 uF, 至少275 Vac, 至少110 ℃, X1或X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40028516 |  | 05-09 |
|  | Shantou High-New Technology Dev. Zone Songtian Enterprise Co., Ltd. | MPX | 最大0.47 uF, 至少275 Vac, 至少110 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40034679 |  | 05-10 |
|  | OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD. | RE-Series | 最大0.47 uF, 至少275 Vac, 至少100 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40028657 |  | 05-11 |
|  | OKAYA | LE* | 最大0.47 uF, 至少275 Vac, 至少100 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | SE-ENEC-2200776 |  | 05-12 |
|  | JENN SHEN ELECTRONICS CORPORATION | MPX | 最大0.47 uF, 至少250 Vac, 至少110 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | ENEC 40051730 |  | 05-13 |
|  | Vishay Electronica Portugal, Lda | F 1772 Serie(s)、F 1774 Serie(s) | 最大0.47 uF, 至少440 Vac, 至少100 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40005095 |  | 05-14 |
|  | Joey Electronics (Dong Guan) Co., Ltd. | MPX | 最大0.47 uF, 至少275 Vac, 至少105 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40032481 |  | 05-15 |
| X電容 (CX2) (可選) | KEMET | R.46 | 最大0.22 uF, 至少275 Vac, 至少110 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | ENEC V4413 |  | 05-08 |
|  | HJC (Hua Jung Components Co., Ltd) | MKP | 最大0.22 uF, 至少250 Vac, 至少110 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | SE-ENEC-2002895R2 |  | 05-06 |
|  | OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD. | RE-Series | 最大0.22 uF, 至少275 Vac, 至少100 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40028657 |  | 05-11 |
|  | OKAYA | LE* | 最大0.22 uF, 至少275 Vac, 至少100 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | SE-ENEC-2200776 |  | 05-12 |
|  | Ultra Tech Xiphi Enterprise Co. Ltd. | HQX. | 最大0.22 uF, 至少250 Vac, 至少110 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40056261 |  | 05-01 |
|  | JENN SHEN ELECTRONICS CORPORATION | MPX | 最大0.22 uF, 至少250 Vac, 至少110 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | ENEC 40051730 |  | 05-13 |
|  | Cowell Fashion | PCX2 337 | 最大0.22 uF, 至少275 Vac, 至少100 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | ENEC SE/0256-1O |  | 05-02 |
|  | Vishay Electronica Portugal, Lda | F 1772 Serie(s)、F 1774 Serie(s) | 最大0.22 uF, 至少440 Vac, 至少100 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40005095 |  | 05-14 |
|  | Europtronic (SuZhou) Co. Ltd. | MPX | 最大0.22 uF, 至少275 Vac, 至少105 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40018238 |  | 05-04 |
|  | Europtronic (SuZhou) Co. Ltd. | MPX2 | 最大0.22 uF, 至少275 Vac, 至少110 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40025981 |  | 05-16 |
|  | Joey Electronics (Dong Guan) Co., Ltd. | MPX | 最大0.22 uF, 至少275 Vac, 至少105 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40032481 |  | 05-15 |
|  | Cheng-Tung | CTX series | 最大0.22 uF, 至少310 Vac, 至少110 ℃, X1型式 | IEC/EN 60384-14 | ENEC-02738 |  | 05-03 |
|  | Iskra d.o.o. | KNB1530、 KNB1532、 KNB1533 | 最大0.22 uF, 至少275 Vac, 至少100 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 139447 |  | 05-05 |
|  | Shenzhen Yimanfeng Science And Technology Co., Ltd. | X2-MPX/MKP、 X1-MPX/MKP | 最大0.22 uF, 至少275 Vac, 至少110 ℃, X1或X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40028516 |  | 05-09 |
|  | Shantou High-New Technology Dev. Zone Songtian Enterprise Co., Ltd. | MPX | 最大0.22 uF, 至少275 Vac, 至少110 ℃, X2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40034679 |  | 05-10 |
| 洩放電阻 (R1, R2) (無使用R1A, R2A時) | TZAIYUAN | SMD*********、HSMD********* | 每個最大0.75M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-88747-M1-UL |  | 06-01 |
|  | YAGEO | RV1206 XXXXXXXXXX | 每個最大0.75M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-108482-UL |  | 06-02 |
|  | Uniroyal Electronics Global | HV06 | 每個最大0.75M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-123773UL |  | 06-03 |
|  | TA-I Technology | RH12xxxxxx | 每個最大0.75M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-118752-UL |  | 06-04 |
|  | Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co., Ltd | RS-06K754FT | 每個最大0.75M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB NO109707 |  | 06-05 |
| 洩放電阻 (R1, R2, R1A, R2A) | TZAIYUAN | SMD*********、HSMD********* | 每個最大1.5M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-88747-M1-UL |  | 06-01 |
|  | YAGEO | RV1206 XXXXXXXXXX | 每個最大1.5M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-108482-UL |  | 06-02 |
|  | Uniroyal Electronics Global | HV06 | 每個最大1.5M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-123773UL |  | 06-03 |
|  | TA-I Technology | RH12xxxxxx | 每個最大1.5M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-118752-UL |  | 06-04 |
|  | Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co., Ltd | RS-06L155FT | 每個最大1.5M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB NO109707 |  | 06-05 |
| 洩放電阻 (R45) | TZAIYUAN | SMD*********、HSMD********* | 每個最大1M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-88747-M1-UL |  | 06-01 |
|  | YAGEO | RV1206 XXXXXXXXXX | 每個最大1M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-108482-UL |  | 06-02 |
|  | Uniroyal Electronics Global | HV06 | 每個最大1M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-123773UL |  | 06-03 |
|  | TA-I Technology | RH12xxxxxx | 每個最大1M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-118752-UL |  | 06-04 |
|  | Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co., Ltd | RS-06K105FT | 每個最大1M Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB NO109707 |  | 06-05 |
| 洩放電阻 (R43) | TZAIYUAN | SMD*********、HSMD********* | 每個最大780K Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-88747-M1-UL |  | 06-01 |
|  | YAGEO | RV1206 XXXXXXXXXX | 每個最大780K Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-108482-UL |  | 06-02 |
|  | Uniroyal Electronics Global | HV06 | 每個最大780K Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-123773UL |  | 06-03 |
|  | TA-I Technology | RH12xxxxxx | 每個最大780K Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB DK-118752-UL |  | 06-04 |
|  | Guangdong Fenghua Advanced Technology Holding Co., Ltd | RS-06K784FT | 每個最大780K Ω, 1/4 W | IEC 62368-1 | CB NO109707 |  | 06-05 |
| 橋式整流器 (BD1) | 不限 | 不限 | 至少600 V, 至少6 A | 隨產品檢驗 | -- |  | -- |
| 電解電容 (C3) | 不限 | 不限 | 100-150 μF, 至少400 V, 至少105 °C | 隨產品檢驗 | -- |  | -- |
| Y電容 (CY1, CY2) (可選) | Murata Mfg. Co., Ltd. | KX | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40002831 |  | 09-01 |
|  | Murata Mfg. Co., Ltd. | KY | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40006273 |  | 09-02 |
|  | Murata Mfg. Co., Ltd. | KH | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40002796 |  | 09-03 |
|  | TDK Corporation | CD | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40029780 |  | 09-04 |
|  | TDK Corporation | CS | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40029781 |  | 09-05 |
|  | JYA-NAY CO., LTD. | JN series | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | IEC/EN 60384-14 | TUV R 50232059 |  | 09-06 |
|  | Walsin Technology Corp. | AH | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40001804 |  | 09-07 |
|  | Success Electronics Co., Ltd. | SF | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40016665 |  | 09-08 |
|  | Success Electronics Co., Ltd. | SE | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 122995 |  | 09-09 |
|  | Success Electronics Co., Ltd. | SF | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40019457 |  | 09-10 |
|  | Success Electronics Co., Ltd. | SE | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40020002 |  | 09-11 |
|  | Welson Industrial Co., Ltd. | WD | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40016157 |  | 09-12 |
|  | Welson Industrial Co., Ltd. | KL | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40016156 |  | 09-13 |
|  | Shantou High-New Technology Dev. Zone Songtian Enterprise Co., Ltd. | CE Series | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40025748 |  | 09-14 |
| Y電容 (跨接電容) (CY3, CY4) (可選) | Murata Mfg. Co., Ltd. | KX | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40002831 |  | 09-01 |
|  | Murata Mfg. Co., Ltd. | KH | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y2型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40002796 |  | 09-03 |
|  | TDK Corporation | CD | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40029780 |  | 09-04 |
|  | JYA-NAY CO., LTD. | JN series | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | IEC/EN 60384-14 | TUV R 50232059 |  | 09-06 |
|  | Walsin Technology Corp. | AH | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40001804 |  | 09-07 |
|  | Success Electronics Co., Ltd. | SE | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40020002 |  | 09-11 |
|  | Welson Industrial Co., Ltd. | WD | 最大4700 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40016157 |  | 09-12 |
|  | Shantou High-New Technology Dev. Zone Songtian Enterprise Co., Ltd. | CD-Series | 最大2200 pF, 至少250 Vac, 至少125 °C, Y1型式 | IEC/EN 60384-14 | VDE 40025754 |  | 09-15 |
| 光耦合器 (U1, U5) (U5為可選) | VISHAY Semiconductor GmbH | VOL617A(2, 3, 4) | Dti=0.5 mm, Ext.dcr=8.0 mm, 110 °C, Vini,a/Vini,b: 6000 Vpeak | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 132473 |  | 10-01 |
|  | Sharp Corporation | PC3L57 (0;1;2;3;4;5;6;7;8;9) | Dti=0.4 mm, Ext.dcr=8.0 mm, 100 °C, Vini,a/Vini,b: 6000 Vpeak | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 40039135 |  | 10-02 |
|  | COSMO Electronics Corporation | KT1018 | Dti=0.4 mm, Ext.dcr=7.0 mm, 100 °C, Vini,a/Vini,b: 6800 Vpeak | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 40031267 |  | 10-03 |
|  | Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation | TLP385 | Dti=0.4 mm, Ext.dcr=8.0 mm, 100 °C, Vini,a/Vini,b: 6000 Vpeak | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 40040216 |  | 10-04 |
|  | Everlight Electronics Co., Ltd. | EL1018 | Dti=0.5 mm, Ext.dcr=8.0 mm, 110 °C, Vini,a/Vini,b: 6000 Vpeak | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 40028391 |  | 10-05 |
|  | Lite-On Technology Corporation | LTV-817 | Dti≧0.4 mm, Ext.dcr=8.0 mm, 110 °C, Vini,a/Vini,b: 6000 Vpeak | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 40015248 |  | 10-06 |
|  | Fairchild Semiconductor Pte Ltd | FOD817 | Dti≧0.4 mm, Ext.dcr≧7.0 mm, 110 °C, Vini,a/Vini,b: 6000 Vpeak | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 40026857 |  | 10-07 |
|  | Everlight Electronics Co., Ltd. | EL817 | Dti>0.5 mm, Ext.dcr≧7.6 mm, 110 °C, Vini,a/Vini,b: 6000 Vpeak | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 132249 |  | 10-08 |
|  | CT Micro International Corporation | CT817 | Dti≧0.4 mm, Ext.dcr≧7.0 mm, 110 °C Vini,a/Vini,b: 4000 Vpeak | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 40039590 |  | 10-09 |
|  | CT Micro International Corporation | CT1017、CT1018 | Dti≧0.4 mm, Ext.dcr≧8.0 mm, 125 °C, Vini,a/Vini,b: 4000 Vpeak | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 40039590 |  | 10-09 |
|  | Lite-On Technology Corporation | LTV-1007、LTV-1008 | Dti=0.4 mm, Ext.dcr=8.0 mm, 110 °C, Vini,a/Vini,b: 6000 Vpeak | IEC/EN 60747-5-5 | VDE 138213 |  | 10-10 |
| 電晶體 (Q1) | 不限 | 不限 | 至少500 V, 至少8.0 A | 隨產品檢驗 | -- |  | -- |
| 電感 (L1) | CWT | RM-10-1 | 130 °C | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 12 |
| 電感 (LF1) | CWT | T14*8.4*5 | 130 °C | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 13 |
| 電感 (LF2) | CWT | T18*10*7 | 130 °C | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 14-01 |
|  | CWT | T22*14*8 | 130 °C | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 14-02 |
| 電感 (L3) | CWT | CS127125 | 130 °C | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 15 |
| 變壓器 (T1) | CWT | PQ3225-24V | Class B | 隨產品檢驗 | 附規格書 |  | 16 |
| -線架使用於T1 | CHANG CHUN PLASTICS CO LTD | T375J(G5)(G6) | 電木, 至少V-0, 最小厚度0.45 mm, 150 °C | UL 94 | UL E59481 |  | 16-01 |
| -三層絕緣線使用於T1 | Great Leoflon Industrial Co., Ltd. | TRW(B) Serie(s) | 130 °C | EN/IEC 62368-1 | VDE 136581 |  | 16-02 |
| -絕緣膠帶使用於T1 | JINGJIANG YAHUA PRESSURE SENSITIVE GLUE CO LTD | PZ* (b) | 130 °C | UL 510 | UL E165111 |  | 16-03 |
| 麥拉片 | FORMEX, DIV OF ILLINOIS TOOL WORKS INC | FORMEX GK-(a)(d)(f2) | VTM-0, 115 °C, 最小厚度0.4 mm | UL 94 | UL E121855 |  | 17 |
| 突波吸收器(ZNR1) (可選) | Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. | TVR10681-D、TVR14681-D | 300 Vac, 680 Vdc, 6 KV/3 KV, 通過脈衝試驗, 125 ℃ | IEC/EN 61051-1、IEC/EN 61051-2、 UL 1449 | VDE 40021243 |  | 18-01 |
|  | Thinking Electronic Industrial Co., Ltd. | TVR10681-V、TVR14681-V | 300 Vac, 680 Vdc, 6 KV/3 KV, 通過脈衝試驗, 125 ℃ | IEC/EN 61051-1、IEC/EN 61051-2、 UL 1449 | VDE 005944 |  | 18-02 |
|  | Success Electronics Co., Ltd. | SVR10D681K、 SVR14D681K | 300 Vac, 680 Vdc, 6 KV/3 KV, 通過脈衝試驗, 125 ℃ | IEC/EN 61051-1、IEC/EN 61051-2、 UL 1449 | VDE 123677 |  | 18-03 |
|  | Success Electronics Co., Ltd. | SVR10D681KxxxxH、SVR14D681KxxxxH | 420 Vac, 85 °C, 通過6 KV/3 KV脈衝試驗, 外殼材質V-0 | IEC/EN 61051-1、IEC/EN 61051-2、 UL 1449 | VDE 40030401 |  | 18-04 |
|  | Shantou High-New Technology Dev. Zone Songtian Enterprise Co., Ltd. | 10D681K、14D681K | 420 Vac, 560 Vdc, 6 KV/3 KV, 通過脈衝試驗, 125 ℃ | IEC/EN 61051-1、IEC/EN 61051-2、 UL 1449 | VDE 40023049 |  | 18-05 |
| 接地線 (綠-黃線) | 不限 | 不限 | 至少18 AWG, 至少105 °C, 至少300 Vac, VW-1 | UL 758 | UL認可 |  | -- |
| 分離式電源線組 | 鎰勝工業股份有限公司 | SP-30+IS-14、SP-301+IS-14、SP-301+IS-15、SP-305+IS-14、SP-305+IS-15、SP-305+IS-17、SP-305A+IS-14、SP-305B+IS-010、SP-305B+IS-14、SP-305B+IS-14N、SP-305B+IS-15、SP-305B+IS-17、SP-308+IS-14、SP-308+IS-15 | 2P+E, 7 A, 125 V, C13 | CNS60799 (105年)、 CNS690 (105年)、 IEC 60320-1(2001)、 CNS15663 (102年) | BSMI R41048 (CI412060481545) |  | 20 |
|  | 鎰勝工業股份有限公司 | SP-30+IS-034、SP-305+IS-034、SP-305+IS-039、SP-305B+IS-034、SP-305B+IS-039、SP-308+IS-034、SP-308D+IS-039B | 2P+E 2.5 A, 125 V, C5 | CNS60799 (105年)、 CNS690 (105年)、 IEC 60320-1(2001)、 CNS15663 (102年) | BSMI R41048 (CI412060481545) |  | 20 |
| 備註: |  |  |  |  |  |  |  |